Источник: http://velostrannik.pochta.ru/

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ТУРИСТА

ТЕНДЕНЦИИ ВЕЛОСТрОЕНИЯ В МИрЕ

Немного истории.

Семидесятые и восьмидесятые годы нашего века были отмечены новым велобумом во всем мире. Этому способствовали проснувшаяся в людских массах страсть к путешествиям, растущее понимание необходимости занятия спортом. В ответ на спрос, естественно, многие страны мира значительно увеличили выпуск велосипедов, расширили их ассортимент. Крупнейшими производителями двухколесных экипажей в 80-е годы были Китай, США, Индия, Тайвань, Япония, СССР, ФРГ, Италия, а ведущие по объемам фирмы - в Японии, США, на Тайване. Зарубежные фирмы выпускали велосипеды с закрытой, открытой, полуоткрытой, складной и разъемной рамами. Главным стремлением всех вепостроителей было снижение веса двухколесных машин, применение легких металлов и сплавов, высокопрочных пластмасс.

В развитых странах, как правило, преобладало производство облегченных машин спортивно-туристского типа, в развивающихся странах - дорожных велосипедов. Большинство ведущих фирм освоило выпуск велосипедов с алюминиевыми рамами, созданы даже полностью алюминиевые машины, пользующиеся большим спросом. Спортсмены во второй половине восьмидесятых годов начали ездить на углепластиковых рамах, появились нетрадиционные конструкции, попытки организовать серийное производство велосипедов с пластмассовыми рамами.

В 80-е годы на мировом велорынке стали популярными у людей разного возраста горные велосипеды (латинская аббревиатура -МТБ, Mountain Terrain Bike), или точнее - внедорожные велосипеды, имеющие более десяти передач. Увлечение горными велосипедами началось в 70-х годах в США, точнее в Калифорнии и Колорадо, где группа энтузиастов-велосипедистов развлекалась ездой по бездорожью. Поначалу они использовали сформировавшийся в Англии в 60-е годы так называемый вездеходный или вседорожный велосипед (аббревиатура АТВ - All Terrain Bike), но он не выдерживал слаломы по горам и гонки по бездорожью. Велопроизводители тут же откликнулись на новую страсть и создали более прочные модели. Первые горные велосипеды были неуклюжими и превышали 20 кг, но сама идея велоконструкторов-энтузиастов быстро была подхвачена вело-фирмами, и в течение нескольких лет появилось множество моделей горных велосипедов, что подтолкнуло к дальнейшему развитию соревнований на этом велосипеде: триалу, скоростному спуску по горной дороге, велосипедному слалому и другим. Отличительные особенности горного велосипеда: закрытая рама, широкий мощный руль, широкие шины сечением 47-52 мм с глубоким протектором, седло оснащено быстродействующим зажимом. С каждой новой разработкой росло количество передач, достигнув к концу восьмидесятых 18 (3x6). Мода на горные велосипеды быстро распространялась среди приверженцев двухколесного экипажа, затмив интерес к «вседорожнику» (АТВ), хотя у них есть много общего. Это - использование высокопрочных стальных сплавов для изготовления рамы, широкий диапазон передач, расположение ручек переключателей на верхней трубе руля, усиленные тормоза, уменьшенный диаметр колес, шины увеличенного сечения (ширина шин - 40 мм и более, диаметр колеса - 559 мм, или 26 дюймов). «Вседорожные» велосипеды имеют базу более 1000 мм, изогнутый руль, багажные приспособления, щитки колес.

Но наибольшим спросом на мировом рынке в 80-х годах еще пользовались Спортивно-туристские велосипеды - для одно-, двухдневных поездок по маршрутам небольшой протяженности и с незначительной поклажей (5-10 кг), и туристские (или велосипеды для «грузового туризма»), которые рассчитаны на многодневные поездки по маршрутам большой протяженности со значительной поклажей (20-25 кг). Например, почти половина продававшихся в США велосипедов в 80-е годы была этих моделей. Лидировали в производстве спортивно-туристских велосипедов фирмы Франции, Италии, ФРГ, США, Японии, Великобритании.

Условно спортивно-туристские велосипеды в мировом производстве можно разделить на модели высокого, среднего и низкого классов. Во всех моделях продолжали применяться рамы традиционной конструкции закрытого и открытого типов, но рамы моделей высокого класса обычно изготавливались из хромомолибденовых труб с переменной толщиной стенок. Внешне велосипеды высокого класса выглядели почти так же, как шоссейно-гоночные. У велосипедов среднего класса рамы тоже изготавливались из хромомолибденовых труб, но с постоянной толщиной стенок. В велосипедах низкого класса широко использовались детали из малоуглеродистой стали, в том числе рама. Алюминиевая труба руля спортивно-туристских велосипедов крепилась в алюминиевом выносе. Руль обматывали хлопчатобумажной или полимерной лентой на клеющейся основе. Втулки заднего колеса - безтормозные, с блоком ведомых звездочек. Велосипеды имели 12, реже 10 передач (2 ведущие звездочки и 5-6 ведомых). Ручки переключателей передач могли быть расположены и на стержне руля, и на нижней трубе рамы. Применялись два клещевых тормоза асимметричной тяги, иногда с дополнительными тормозными рычагами. Ободья, корпуса втулок и шатуны моделей высокого и среднего класса обычно изготавливались из алюминиевых сплавов, велосипедов низкого класса - из стали. Шатуны все чаще стали соединять с валом каретки «посадкой на квадрат» (то есть на квадратный торец вала каретки, без привычных клиньев). Щитки колес и багажники на велосипеды рассматриваемого типа ставили не всегда, но на наконечниках цепной вилки и вилки переднего колеса делались проушины для установки щитков по желанию владельца. Количество и качество комплектующих деталей уменьшалось в соответствии с классом велосипеда.

Кроме спортивно-туристских в развитых странах широко использовались и так называемые грузовые туристские велосипеды, хотя объем их выпуска был значительно меньше первых. Ведущие фирмы по выпуску моделей для дальнего туризма находились в США, Японии, Италии, Франции, Великобритании. Эти велосипеды имели ряд отличий от спортивно-туристских: рамы изготовлялись из хромомо-либденовых труб с переменной толщиной стенок, база за счет длины подседельных стоек увеличена в среднем до 1050 мм, расширен диапазон передач (три ведущие звездочки), применялись тормоза с увеличенным усилием прижима, устанавливались усиленные багажники конструкций, позволявших прикреплять всякого рода навесные сумки.

Наряду с клещевыми тормозами в мировом велостроении стали применять тормоза консольного типа, которые состоят из двух отдельных деталей, каждая из которых крепится на своем шкворне, жестко крепящемся на перьях передней вилки или подседельной стойки.

Для дорожных городских велосипедов стало характерным применение многоскоростных втулок, называемых планетарными, со скрытым механизмом переключения передач.

Руль многих моделей велосипедов обеспечивал высокую прямую посадку, имел усиленный вынос. Все чаще стали устанавливать мягкие седла из полимерных материалов либо жесткие седла с покрышкой из замши.

В 80-х годах стали уделять больше внимания внешнему оформлению велосипедов: использовали всевозможные лаки, эмали, многоцветные диколи на металлизированной пленке, гальванопокрытия, гофрированные пластиковые кожухи и насадки на передние вилки, на рули и рулевые колонки, на задние стойки. Все чаще можно было увидеть рамы с оригинальной разноцветной окраской, а на шинах - световозвращающие полосы.

Для прошлого десятилетия была характерна мода на разнообразные детали дополнительного оборудования и оснащения: всевозможные щитки, цепи и картеры, кронштейны для фпягодержателей, подставки, фары и фонари, багажники с деталями для крепления сумок и корзин, световозвращатели, мягкие перемычки руля, защитные чехлы, как правило, из пластика над верхней половиной заднего колеса и т.д.

Наряду с применением традиционных закрытой и открытой рам стала использоваться полуоткрытая рама, получившая название «микст», имеющая две сходящиеся прямые трубы, одна из которых соединяла верхний головной узел рамы и наконечники цепной вилки. На велосипедах с такой рамой ездили и мужчины, и женщины.

Но зато в 80-е годы в других странах стала проходить мода на складные велосипеды, да и у тех фирмы редко «трогали» раму, узлы складывания делали, в основном, у каретки, на стержне руля, применяли седлодержатели телескопического типа.

Среди подростков в восьмидесятых годах были в моде велосипеды типа «мотокросс», по конструкции и игровым элементам стилизованные под мотоциклы, имевшие широкие шины с глубоким протектором, передние вилки мопедного типа с имитацией амортизаторов.

Все большее место в зарубежном велостроении занимали тандемы, которые тоже были с открытыми, закрытыми, складными рамами, оснащены картерами. Использовались тандемы (и продолжают использоваться) и для путешествий.

Велостроение 90-х годов ознаменовалось многими новшествами, хотя далеко не все тенденции, наметившиеся в текущем десятилетии, следует принимать всерьез и рассматривать как поступательные этапы в велоконструировании. Так уже было не раз: жизнь и потребитель упорно возвращали изобретателей велосипедов к классическому силуэту. Вспомним «паучий» зигзаг прошлого века или увлечение складными велосипедами в 60-70-х годах нынешнего столетия, которое сошло почти на нет, по крайней мере, у серьезных велосипедистов.

Сейчас велосипеды производятся в 65 странах мира, причем почти три четверти велопродукции - в Азии, в том числе 40% в Китае. Следом за ним идет Индия, где велосипеды отличаются дешевизной. Велостроительный бум, прокатившийся в 70-80-е годы по странам Запада, перекинулся на Азиатский континент, в битву титанов велостроения за рынок включились японские и тайваньские корпорации. Они медленно, но верно начали теснить европейских производителей велосипедов. В Азиатском регионе появились крупные корпорации - производители деталей для велосипедов всех типов. Одна из самых известных - это японская корпорация Shimano, имеющая на сегодняшний день фабрики в Европе, США и Азии. Все увереннее лидирующее положение в велостроении завоевывает остров Тайвань, на котором несколько крупных фирм производят вполне приличные и недорогие велосипеды. В 90-х годах экспорт тайваньских велосипедов год от года растет, в то время как европейский рынок выглядит более вялым, экспорт велосипедов из стран Европы почти не увеличивается.

Отличительная особенность 90-х годов в велостроении - кооперация. Многие фирмы поняли, что нет смысла одному производителю делать велосипед полностью: от рамы до самой маленькой гайки. Одни освоили выпуск легких и прочных рам, у других хорошо получаются ободья, третьи специализируются на рулях и т. д. Наиболее яркий пример кооперации: производство переключателей передач и звездочек, кареточного узла с шатунами довела до совершенства японская корпорация Shimano - три четверти велосипедов, производящихся в мире, оснащены ее деталями. У итальянцев хорошо получаются седла, турецкие и тайваньские фирмы наладили выпуск хороших и разнообразных шин, немцы отличились в разработке аксессуаров: велокомпьютеров, насосов, велосипедных замков, грязевых щитков и т.д., все большую популярность приобретают японские велокомпьютеры и фонари. Старейшие фирмы-производители велосипедов Великобритании, США и Европы открыли филиалы в других странах (прежде всего Азии, Центральной и Восточной Европы) или кооперировались с тамошними велозаводами, поставляя им детали, из которых те собирают велосипеды.

В 90-х годах продолжает расширяться разнообразие видов велосипедов по назначению, стилю езды, условиям эксплуатации, возрасту и т. д. Разработчики и изготовители велосипедов пришли к выводу, что невозможно сделать универсальный велосипед на все случаи жизни, хотя формально и существуют так называемые многофункциональные велосипеды (Multitrack Bikes). Каждый велосипед хорош только в предназначенных для него условиях эксплуатации. Универсальность всегда достигается за счет качества. Поэтому в последнем десятилетии все более заметно «классовое расслоение» велосипедов, то есть разделение их по качеству на классы, что, соответственно, увеличивает разброс цен. Новый велосипед может стоить от 15 до 10000 и более долларов США.

Наметились 8 основных видов или типов велосипедов.

- Шоссейно-гоночные  велосипеды  (Road  Bikes).  Предназначены для спортивных гонок, марафонов или просто для быстрой езды по дорогам с гладким твердым  покрытием.  Основное  внимание конструкторы уделяют достижению наибольшей легкости,  аэродинамичности, «накатистости», что прежде всего важно для любителей быстрой езды.   Типичными   представителями   этих   велосипедов   в   прежнем Советском Союзе были «Чемпион», «Тахион» и «Старт-шоссе».

- Легкодорожные или спортивно-туристские велосипеды (у нас в 80-х годах - это «Турист» и «Спорт»), или многофункциональные (в зарубежных   каталогах  -  Multitrack   Bikes)   наиболее   приспособлены для   велотуризма.   Оборудованы   полнее,   чем   спортивно-шоссейные велосипеды.

- Дорожные велосипеды, или, как их еще называют, городские (City Bikes), их даже окрестили гибридами. По нашим понятиям, это промежуточная  модель  между спортивно-туристскими  и  дорожными велосипедами.  К дорожным их можно отнести прежде всего благодаря большим колесам (27-28 дюймов, или 590-622 мм), ширине шин (37-40 мм) и высокому изогнутому рулю. Со спортивно-туристскими велосипедами   (и   горными,   кстати,   тоже)   их   объединяет   большое количество  передач, легкие  и  прочные ободья.  С  горными  («маунтинбайками») - компактная  прочная  рама,  часто с наклоном верхней трубы, и мощные тормоза. Несколько уступая горному в проходимости, этот велосипед зато легко катится по гладкой дороге. Оснащается он грязевыми щитками, как правило, багажником и другим навесным оборудованием.  Все это делает велосипед наиболее подходящим   для   неспешного   оздоровительно-познавательного   туризма (или, как еще говорят, для «грузового туризма») по разным дорогам.

- Горные велосипеды  МТВ (Mountain Terrain  Bikes), или внедорожные велосипеды (Off-Road Bikes), еще их называют вездеходами. Типичные особенности «маунтинбайка» - прочная компактная легкая рама за счет увеличения диаметра труб с наклоном верхней трубы к подседельной трубе,  иногда - с дополнительной трубой-перемычкой; прямой, как палка, руль, иногда с «рогами»; уменьшенный изгиб передней вилки; прочные ободья из легких сплавов с двойными стенками;   широкие   шины   с   глубоким   протектором (сечение шин обычно более 47 мм). По сравнению с 80-ми годами у горных велосипедов увеличилось количество передач (с 18 до 21 и даже до 27), рукоятки передач обычно находятся на руле. «Маунтинбайки», как правило, не имеют грязевых щитков.

От велосипедов МТБ все труднее отличать велосипед АТВ, который можно считать переходной моделью между дорожным велосипедом и горным. Можно лишь очень приблизительно обозначить внешние признаки АТВ. Обычно он имеет высокий изогнутый руль, менее развитый, чем у горного, рельеф протектора, сечение шин 42-47 мм, оснащается, как правило, легкими пластиковыми, но неломающимися щитками. У горного (МТБ) велосипеда - удлиненное седло, более жесткие тормоза. Оснащение оборудованием различий не имеет.

Тут надо сказать, что сами производители сплошь и рядом не выдерживают чистоту вида велосипедов и создают экземпляры переходного типа.

- Выделяется еще один  вид велосипедов,  который  можно считать преемником велосипедов 80-х годов типа «мотокросс», - велосипеды   малого  формата,   обозначаемые   аббревиатурой   ВМХ  (BikeMoto  Cross,   буква   «X»   появилась,   чтобы   подчеркнуть  экстремальность гонок на велосипедах). Велосипеды этого вида предназначены для гонок, в основном подростков и молодежи, по трассе типа мотокросса   по   пересеченной   местности   с   разными   трамплинами   и прочими препятствиями, для фристайла, соревнований под названием «катание в рампе», выполнения разных трюков.

- Велосипеды специально для триала, внешне похожие на ВМХ, но  с  другой   геометрией   рамы,   оснащенные   мощными   тормозами, широкими  покрышками  и специальным  щитком  с  шипами,  расположенным под кареткой.

- Детские  велосипеды  (Kid  Bikes).   В  основном  повторяют  все новшества и особенности взрослых велосипедов, в том числе «внедорожников».

- Тандемы - велосипеды для двоих. Больше всего велопромышленность выпускает тандемы в виде легкодорожных велосипедов. О них подробнее - в главе «А если расширить рамки».

В текущем десятилетии у велопроизводителей появилось новое увлечение - упругая, или амортизированная, подвеска колес. Началось это с переднего колеса, а в последние годы фирмы наперегонки стали предлагать велосипеды с упругой подвеской обоих колес как для скоростного спуска (Downhill), так и для кросса по пересеченной метности (Cross-country). Формально такие модели относятся к велосипедам типа МТБ (к «вездеходам»), но подвеска заднего колеса повлекла за собой принципиальное изменение геометрии и строения рамы, так что «двухподвесочники» явно претендуют на выделение их в самостоятельный вид велосипедов.

Итак, в 90-е годы мы наблюдаем сильное увлечение велостроителей «экстремальными» моделями: «вездеходами», с одной стороны, и шоссейно-гоночными - с другой, но создался явный «провал» в средней части велосипедного «спектра»: значительно снизился выпуск спортивно-туристских, или легкодорожных, велосипедов (в Россию зарубежные фирмы такие теперь почти не завозят), даже ассортимент дорожных (городских) велосипедов оскудел. Это обстоятельство отнюдь не способствует развитию преобладающего у нас до последнего времени неспешного оздоровительно-познавательного велотуризма, в котором в основном использовались именно спортивно-туристские и дорожные велосипеды с несколькими передачами.

В будущем можно ожидать, что велостроители будут и дальше стремиться к облегчению велосипедов, применению новых легких и прочных материалов и соответствующих технологий, стараясь удовлетворить все расширяющийся диапазон требований обитателей планеты: одни стремятся ездить как можно быстрее и дальше по наиболее гладким дорогам, а других, наоборот, привлекает бездорожье, и чем оно «непроходимее», тем лучше. Внешний вид отдельных моделей станет еще более причудливым, а конструкции - еще более сложными. Поэтому вряд ли стоит ожидать в будущем уменьшения разброса цен на велосипеды.

В то же время следует ожидать возвращения центра тяжести интересов велотуристов к классическому силуэту велосипеда, к дорожному (но с набором передач) и легкодорожному видам. Вероятно, конструкторы будут стремиться создавать многоскоростные надежные так называемые планетарные втулки со скрытым механизмом переключения.

И еще в будущем, видимо, нас ждет зубчатый ремень вместо цепи (вариатор), изготовленный из сложного пластического материала, который будет плавно изменять передачи. Велосипеды с ременной передачей уже появились.

Все реже можно будет увидеть велосипед без персонального компьютера. Обязательными узлами станут электронные блоки, что уже сейчас можно встретить на сложных моделях для скоростного спуска (Downhill).

Далее мы остановимся на каждом виде велосипеда более подробно, рассмотрим отдельные части и узлы велосипедов.

Велостроение в России и ближнем зарубежье

Как только были открыты границы бывшего Союза и на просторы нашей державы хлынули велосипеды разных континентов мира, у отечественных велозаводов начались трудные времена: наш велолюбитель быстро оценил «забугорную» продукцию и с точки зрения продвинутость конструкторской мысли, и в плане применения новых материалов и технологий, и дизайн фирменных велосипедов оказался на высоте, да и качество сборки «капиталистических» изделий оставило наши позади. Неудивительно поэтому, что наиболее «крутые» велосипедисты, не жалея эмоций, костерят нашу велопродукцию, и еще то и дело слышишь от велотуристов вопросы: «Ну как, пензенский (или харьковский) завод стоит?»

Так вот, отвечаем всем сразу. Нет, наши велозаводы не стоят, продолжают функционировать. Только пять ведущих в бывшем Союзе велозаводов в Перми, Пензе, Шяуляе, Харькове и Минске в 1997 году выпустили около миллиона велосипедов. А работают еще велозаводы в Йошкар-Оле, Жуковке Брянской области, в Атиге Свердловской области и другие. Да, был какой-то период времени, когда наши велозаводчане приуныли под натиском зарубежной продукции, с которой им конкурировать трудно, но этот шок постепенно проходит. Например, пензенцы закупили новое оборудование, делают ставку на комплектующие детали с маркой «Шимано». Шяуляйцы сочетались «законным браком» с немецкими велопроизводителями и теперь выпускают вполне добротную продукцию почти что на уровне мировых стандартов (немалую долю экспорта составляют сами же немцы). И все наши велозаводы дружно взяли курс на завоевание внутреннего рынка дешевизной своих двухколесных экипажей. Например, минчане подготовили новый горный велосипед, привлекающий, в частности, отменным итальянским седлом, а стоит он где-то 100 долларов.

Другие заводы на бывшем союзном пространстве также осваивают горные велосипеды, активно заполняют промежуток между дорожными и спортивно-туристскими велосипедами моделями переходного типа. Но все так же дружно продолжают наполнять рынок дедушкиными односкоростными дорожными велосипедами с тормозными втулками типа «Торпедо» и «складниками» с такими же втулками. Да, в Москве такие велосипеды, если и пользуются спросом, то лишь у дачников и у тех, кто ездит на велосипеде на рынок или на рыбалку; путешествующие москвичи наши «дорожники» давно отвергли в принципе. Однако нельзя забывать, что Москва - это особая экономическая зона, но отнюдь не Россия. В глубинке «дорожники-односкоростники» расходятся за милую душу.

Долгие годы в отечественном велостроении существовало четкое разделение велосипедов на спортивно-туристские и дорожные, а главным отличительным свойством было количество передач. Однако туристам всегда недоставало промежуточной модели между дорожной и спортивно-туристской моделями с прочным багажником и несколькими передачами. Умельцам приходилось самим на дорожные велосипеды ставить переключатели передач, делать прочные багажники, например, из титановых труб.

Между тем в странах Запада сейчас очень мало выпускают велосипедов с одной передачей, то есть там под понятием «дорожный» уже подразумевается велосипед с несколькими передачами -либо с так называемой планетарной втулкой, либо с блоком (кассетой) ведомых звездочек. В 80-х годах в СССР велозаводы тоже один за другим стали на обычные дорожные велосипеды ставить бестормозные втулки с трещотками с блоком ведомых звездочек, два ручных тормоза.

Так что теперь понятие «дорожный велосипед» расширилось, стерлись границы между дорожной и спортивно-туристской моделью в одну сторону, и между дорожной и горной - в другую.

Первой взломала существовавшие видовые границы пензенская «Прима» с открытой изящно изогнутой рамой, которую ПО «Завод имени Фрунзе» начал выпускать в 1982 году. У «Примы» была еще тормозная втулка, одна передача, но шины уже - как у «Туриста», шириной лишь 32 мм, уменьшенная база 1050 мм. Позже на базе «Примы» родилось целое семейство велосипедов с открытой и закрытой рамами, в том числе с тремя передачами. Велосипеды переходного типа стали создавать и другие велозаводы тогдашнего Советского Союза.

Сейчас пензенский велозавод производит целую серию дорожных велосипедов моделей 111-522 «Сура-3», 111-523 «Сура-5» и 111-525 «Сура-9» со стальной закрытой рамой высотой 580 мм. Отличаются они в основном количеством ведущих и ведомых звездочек и, соответственно, передач (от 3 до 8). Размер шин у них у всех одинаковый - 622-40 мм, база тоже (1160 мм). Аналогичные «женские» варианты дорожного велосипеда (с открытой рамой) имеют одну и три передачи, модели имеют номера 112-514 «Сура-4» и 112-516 «Сура-6», база такая же (1160 мм), размер шин тот же (622-40 мм).

Продолжается выпуск велосипедов второй группы, созданных на базе «Примы», - велосипеда модели 111-533 «Вираж» с закрытой рамой и велосипеда 112-523 «Диана» с открытой, обе модели -промежуточного типа между спортивно-туристскими и дорожными, размер шин 590-32 мм, три передачи. Освоил завод новую модель, заводской номер 190-535, называется «Самсон», тоже промежуточного типа (между дорожной и горной машинами), имеет 10 передач, размер шин 559-47 мм с укороченной относительно пензенского дорожного велосипеда базой (1050 мм).

В середине 90-х готов в Пензе начали выпускать вседорожный велосипед (типа АТВ) модели 190-538, с базой 1050 мм, восемнадцатью передачами (ведущие звездочки имеют 28, 38 и 48 зубьев, ведомые от 14 до 28 зубьев) и широкими шинами (559-54 мм), а также освоили две модели велосипедов для подростков на шинах 406-40 мм: модель 171-571 для обычной езды и модель 171-570 для соревнований класса ВМХ с одной передачей, но с бестормозной втулкой.

Пермский велозавод «Велта» тоже в последние годы был занят расширением велосипедного ассортимента на базе традиционного дорожного велосипеда «Урал» (111-631). Прежде всего пермяки разработали свой компактный переключатель передач параллелограммного типа и стали его ставить на тот же «Урал», заменив тормозную втулку бестормозной с блоком (кассетой) из пяти звездочек и клещевыми тормозами на оба колеса. Все остальные параметры -рама с базой 1124 мм, руль, седло, шины 622-40 мм или 622-37 мм, педали дорожного типа, багажник - остались прежними. Позже взяли направление на сварные рамы с тем, чтобы в 1998 году полностью перейти на них. Родился новый велосипед 111-635 «Велта-трекинг» с более короткой базой 1100 мм, блоком из пяти ведомых звездочек. В проекте - оснащение модели колодочными тормозами с тем же принципом действия, как работают автомобильные тормоза. И еще появится вариант с 10 передачами и с шинами 622-32 мм «Велта-турист» (153-611, рис. 2.1), который будет весить 15,5 кг, то есть на полтора килограмма меньше своего «родителя» «Урала».

Конструкторы пермского велозавода освоили еще одну принципиальную новинку - складной велосипед 113-653 с большими колесами (база - 1124 мм, шины - 622-40 мм), правда, он получился тяжеловатым (18,3 кг), и такой же велосипед (заводской номер 113-654), но с изогнутой трубой рамы и уменьшенной базой 1100 мм. И еще одно новшество готовится. На известную всем складную «Каму» задумали было ставить блок из пяти ведомых звездочек, назвав новую модель «Велта-комфорт» (заводской номер 114-621), но ролики переключателя оказались слишком близко от земли, и сейчас вынашивается идея делать «Каму» с планетарной втулкой (правда, импортной), может быть, эта идея в нынешнем году реализуется.

Рис. 2.1. Модель 153-611 «Велта-турист» Пермского велозавода

Чем сейчас озабочены пермяки? Освоить более легкие металлы: алюминий, титан, облегченную сталь отечественного происхождения. На туристскую модель 153-611 предполагается «вешать» зарубежное оборудование. Трубы рам утончаются до 0,8 мм, апробируются трубы с переменной толщиной стенок. Вместо алюминиевого литого выноса руля стали делать сварной, прочный и жесткий. Осваивается горный (вседорожный) велосипед с 21 передачей и размером шин 559-52 мм, на который предполагается «вешать» зарубежные комплектующие: систему переключения фирмы «Шимано», индийские седла и седлодержатели.

Одно не может радовать туристов: доля велосипедов с несколькими передачами исчезающе мала по сравнению с базовыми одно-скоростными «Уралом» и «Камой», что вообще-то характерно и для других российских велозаводов, то есть отечественные производители работают в основном отнюдь не на читателей этой книги. Впрочем, спрос рождает предложение: если будут заказы на модернизированные варианты, заводчане их охотно выполнят.

Дальше всех из велозаводов бывшего Союза в освоении западных технологий и применении фирменных комплектующих продвинулся шяуляйский велозавод «Балтик Вайрас», который выпускает велосипеды с алюминиевыми и хромомолибденовыми рамами, небывало для советских времен расширил свой ассортимент, выпуская дорожные, вседорожные, горные, подростковые, детские велосипеды и даже освоил «двухподвесочник», названный «Легендой». Шяуляйцы тоже пока не отказались от традиционной втулки «Торпедо», выпуская общепринятые на просторах бывшего Союза дорожные модели «Меркис» с закрытой рамой с колесами 26 дюймов (559 мм) и «Сартай трекинг» с колесами 28 дюймов (622 мм), оснащенные стандартно: высоким рулем, грязезащитными щитками, багажником, выдерживающим 25 кг груза. Женские аналоги с открытой рамой называются «Вийоле» и «Вилия трекинг». Но шяуляйцы преуспели в создании многочисленных модификаций велосипедов - число только основных превысило семьдесят. Заменили руль с выносом, втулку, навесили систему переключения с блоком из 6 звездочек, поставили плюс к этому шатун с тремя ведущими звездочками - и появились новые модели переходного типа «Бумас», «Эденас» и «Кредо». Навесили все это оборудование на открытую раму - вот вам женские варианты «Гелиос», «Мистика» и «Фортуна». Освоил «Балтик Вай-рас» широкий спектр разнообразных моделей «вседорожников» (АТВ) и горных (МТБ) с закрытой, полуоткрытой и открытой рамами, с рулями высокими дорожными, с прямыми и с «рогами», со щитками и без, имеющих 18-21 передачу, а система переключения и тормоза - в основном фирмы «Шимано» туристско-любительской группы TY-30, Acera, Altus, Alivio, с шинами 559-50 мм. Кроме «взрослых» моделей завод выпускает такое же обширное семейство подростковых велосипедов с аналогичным оборудованием и размерами шин 507-50 мм (24 дюйма).

Новинки завода 1998 года - дорожные машины с планетарными втулками германской фирмы Sachs с 3-5 передачами; шоссейно-гоночный велосипед с хромомолибденовой рамой, системой переключения фирмы «Шимано» (RX 100), с колесами 28 дюймов; велосипед «Аэро» с так называемыми «аэрокопесами», оснащенный грязевыми щитками и багажником; недорогой «двухподвесочник» (3200 р.) «Легенда-Х» с «навеской» «Шимано» (STX) со стальной рамой и его аналог с алюминиевой рамой; разборные дорожные велосипеды с колесами 20, 24 и 26 дюймов. При этом на все оборудование завод дает гарантию на 1 год безупречной работы, а на рамы - на 5 лет.

Сейчас заводчане работают над улучшением дизайна своих машин, применением более совершенного оборудования лучших зарубежных фирм, увеличением доли машин с алюминиевыми и хромо-молибденовыми рамами.

Рис. 2.3. Модель 153-461 «Турист» (женский вариант) Харьковского велозавода

А чем может порадовать велосипедистов бывший флагман легкодорожного велостроения Харьковский велосипедный завод имени Г. И. Петровского? Он тоже, конечно, сильно сбавил обороты в объемах производства, сказалась новая конъюнктура рынка и на ассортименте, например, завод приостановил выпуск когда-то популярного в нашей стране гоночного «Старт-шоссе». Но харьковчане отважно взяли курс на комплектование велосипедов только отечественными деталями (имеем в виду пределы бывшего СССР). Что ж, путь, достойный уважения, хотя и очень трудный. Тем не менее в окрестных с Харьковом и восточных российских областях харьковские велосипеды берут хорошо. Велозаводчане часть велосипедов снова стали выпускать с прочными стальными ободьями, рамы пошли в основном сварные, более мощные, чем паяные. Запустили новую сварную вилку, стали делать трубчатые выносы руля. Особо ценно для путешественников - завод освоил усиленный трубчатый багажник, который ставит почти на все велосипеды.

Что касается семейства велосипедов типа «Турист» (базовая модель 153-451), то завод продолжает их выпускать в четырех основных модификациях: с одной или двумя ведущими звездочками (с числом зубьев 40 и 51), с блоком ведомых из 4 или 5 звездочек (с числом зубьев от 14 до 32). Этот велосипед выпускается с открытой (рис. 2.3) и закрытой рамами, так что всего получается восемь модификаций. База велосипедов 1086 мм, высота рамы 560 мм, алюминиевый руль устанавливается двух типов - дорожный высокий и спортивный, седло может быть тоже двух типов - мягкое с жестким каркасом и жесткое, обозначение шин - 622-32 мм. Тормоза стальные или алюминиевые клещевые с боковой тягой. То есть велосипед «Турист» почти не изменился.

Продолжает выпускать харьковский завод и дорожную односкоростную «Украину» (111-461) с базой 1116 мм (28 дюймов). Другой вариант односкоростного дорожного велосипеда (номер 111-462) имеет более короткую раму (1070 мм), он на 60 мм ниже (высота рамы 480 мм), меньше и колеса (559-40 мм). На базе этого велосипеда создана промежуточная модель 111-462-03 между дорожной и вседорожной с 8 или 10 передачами и с толстыми шинами (559-47 мм). Кроме того, харьковчане делают два подростковых односкоростных велосипеда для мальчиков и девочек (с закрытой и открытой рамами) с базами 1000 мм и 900 мм, с высотой рамы 480 и 340 мм и с шинами 533-37 мм и 406-47 мм, второй под номером 191-413 назван игровым. А всего харьковский велозавод выпускает более пятидесяти разных модификаций велосипедов в зависимости от комплектующих деталей.

Основная, так сказать, базовая продукция Минского мотоциклетного и велосипедного завода осталась прежней и не отличается от продукции остальных велозаводов бывшего Союза: традиционная дорожная односкоростная машина «Аист» все с той же втулкой типа «Торпедо» и шинами 622-40 мм, выпускаемая с полуоткрытой (112-311) и закрытой (111-351) рамами, которая, кстати, отличается надежностью в разнообразных дорожных условиях; и складной велосипед, тоже односкоростной и тоже «Аист» (заводской номер 113-321), с маленькими колесами (406-40 мм). Так же, как и другие заводы, минчане стали оснащать дорожные модели бестормозными втулками с тремя или пятью ведомыми звездочками с теми же размерами шин. Еще минчане освоили «вседорожник» (модель 196-311) с колесами 26 дюймов и с соответствующими шинами (сечением 47 и даже 57 мм). Этот велосипед с названием «Раубичи» имеет 18 передач: ведущие звездочки 45, 40 и 32 зуба, ведомые - от 14 до 28 зубьев. Оснащается прямым рулем с высоким выносом, грязевыми щитками и багажником. Новый горный велосипед (МТБ) минчан мы упомянули в начале раздела.

Но не только на больших заводах рождаются сейчас в России велосипеды. Нужда заставляет велосипедистов искать компоненты прочные, но дешевые, а представителей производства невелосипедного профиля - искать рынок сбыта результатов своей смекалки и мастерства. И вот на предприятиях Королева, Н. Новгорода и некоторых других городов стали делать легкие титановые рамы (весом 1,5 кг) с переменной толщиной стенок от 0,4 до 1,2 мм, вилки (порядка 0,5 кг), рули с выносами и другие детали. На одном из заводов Москвы наловчились делать прочные алюминиевые шатуны, втулки, каретки, колеса - тоже на уровне высоких мировых стандартов, и покупается все это не только у нас, но и на «капризном» Западе. А в велоцентре «Спорт-сервис» в Москве основал свое производство рам и велосипедов известнейший в велосипедном мире мастер золотые руки Ю. Самойлов, он конструирует и изготавливает в основном спортивные модели, на которых велогонщики многократно завоевывали звание чемпионов мира. При этом умелец использует отечественные материалы из титана, алюминия и высоколегированных сталей. Журнал «Вело-темпо» решил постоянно знакомить общественность с велоумельцами России. Глядишь, из них и вырастет новое солидное производство по уровню не хуже «Шимано». По крайней мере, и умения, и смекалки у нас на это всегда хватало. Дело - за малым: организационная сторона и... чтобы государственные чиновники помогали, а не мешали.

Особенности велосипедов разных видов

Особенности шоссейно-гоночных велосипедов

Из отечественных гоночных или спортивно-шоссейных велосипедов для туристских целей нашим велосипедистам до недавнего времени служила модель 155-411 «Старт-шоссе», выпускавшаяся ПО «Харьковский велосипедный завод имени Г.И.Петровского». Хотя теперь велосипедисты России покупают в основном зарубежные велосипеды, на руках еще осталось немало «Старт-шоссе», а значит, их еще будут предлагать к продаже, поэтому вкратце скажем, что он собой представляет.

Рама его имеет уменьшенную относительно дорожных и спортивно-туристских велосипедов базу 995-1025 мм (расстояние между центрами колес), изготовлена она из высокопрочных труб из легированной стали (трубы не имеют шва). Такая рама с седоком весом, к примеру, 80 кг может выдержать мгновенную нагрузку 800 кг. Колеса с однотрубными шинами (диаметр колеса 600 мм), легкие ободья трубчатого сечения делаются из алюминиевого сплава. Колеса не имеют грязезащитных щитков. Руль спортивный, с удлиненным выносом. Велосипед имеет 10 передач: две ведущие звездочки с числом зубьев 43 и 54 или 40 и 51 и пять ведомых в разных комбинациях (для велотуризма наиболее подходит, если иметь в виду заводские комбинации, от 13 до 21 зуба). Седло с жесткой покрышкой и жестким каркасом. Возможно применение туклипсов трех размеров. Масса - 10,5 кг.

Немаловажным обстоятельством является широкий диапазон ростовых размеров рам гоночных велосипедов от 520 до 600 мм соответственно для велосипедистов ростом от 1,65 до 1,80 м и выше. Недостатком «Старт-шоссе» выпусков после 1980 года является малый грязевый просвет (расстояние от верха покрышки до коронки передней и задней вилок), то есть «Старт-шоссе» хуже других отечественных моделей приспособлен для сложных маршрутов и грязных дорог... И еще из-за малой базы «Старт-шоссе», особенно нагруженный велорюкзаком, имеет низкую продольную устойчивость, то есть повышенную чувствительность к малейшему повороту руля.

Для быстрого снятия колес в конструкции гоночных велосипедов используется эксцентриковая система (колесо закрепляется в вилке специальным эксцентриковым рычажком). Преимущество этой системы в том, что зажатие производится по резьбе штока, никак не связано с резьбой оси втулки, и, следовательно, затяжка колес не приводит к разрегулированию конусов подшипников втулки. Вместе с тем необходимость применения в этом случае полой оси значительно ослабляет прочность втулки. По этой причине в практике велотуризма, особенно в сложных походах, зачастую от эксцентриковой системы колес (по крайней мере заднего) отказываются, заменяя полую ось цельной от спортивно-туристского велосипеда, вместе с крепежными гайками.

Основное отличие ободьев «Старт-шоссе» от ободьев спортивно-туристских велосипедов в том, что стык у них не сварной, а соединен с помощью вставки (на буж) и имеет не коробчатое, а трубчатое сечение. Ободья коробчатого сечения менее прочны. Практически не амортизируют неровности дороги и склонны к деформации при наезде даже на небольшие препятствия, имеют склонность «складываться» на сыпучих грунтах, часто лопаются в месте сварки.

Преимуществом колес гоночных велосипедов является наличие быстросъемных трещоток, которые в сборе наворачиваются по резьбе М35х1 на втулку заднего колеса (это преимущество особенно ощущается при замене спиц со стороны трещотки).

К недостаткам гоночных колес следует отнести использование спиц малого диаметра (1,8 мм), выдерживающих на разрыв лишь 175 кг (спицы диаметром 2,0 мм выдерживают 210 кг).

Шины «Старт-шоссе» («однотрубки») имеют известное принципиальное отличие от шин дорожного и спортивно-туристского велосипедов. Существует три типа «однотрубок»: трековая - сечением 22 мм, тренировочно-шоссейная - 25-27 мм и кроссовая - 27-30 мм. Имея нормальное давление воздуха в 4-5 раз выше давления дорожных и спортивно-туристских камер и, соответственно, меньшую поверхность контакта шины с дорогой, «однотрубки» на гладком асфальтовом шоссе дают выигрыш в затратах энергии велотуриста на преодоление сопротивления трения качения. На гладких дорогах в пересеченной местности преимущество тоже на стороне более легких однотрубных шин, чем шин дорожных и спортивно-туристских велосипедов: повышенная масса последних затрудняет раскручивание более тяжелого колеса.

На проселочных, лесных и песчаных дорогах дорожные шины, обеспечивая повышенную площадь контакта с дорогой, напротив, дают преимущество в лучшей проходимости. На тряских щебеночных и гравийных дорогах более слабая накачка шин дорожного и спортивно-туристского велосипедов (по сравнению с однотрубными) позволяет лучше амортизировать толчки и удары. Покрышки дорожных и спортивно-туристских шин представляют достаточно надежную защиту от мелких режущих и колющих предметов на дороге (осколки стекол, гвозди, острые камешки, колючки и пр.). А неизбежные в пути проколы покрышек и камер могут быть достаточно легко отремонтированы в полевых условиях, шины неоднократно использованы. Практика велопоходов повышенной сложности показывает, что пробег (до износа) дорожных и спортивно-туристских шин (при отсутствии изначальных дефектов завода-изготовителя и правильном хранении и эксплуатации) может достигать 5 тысяч километров и более.

Однотрубные шины подвержены проколам острыми предметами в значительно большей степени. И если удается достаточно легко отремонтировать «однотрубку» после прокола, то восстановление «однотрубки» с разрывом камеры требует большого опыта по ремонту. На мокрых и грязных дорогах «однотрубки» намного больше подвержены порезам, нежели в сухом состоянии. На мокрой дороге больше вероятность попадания песка и мелких камней между ободом и шиной и повреждения последней.

Поэтому при выборе шин для прохождения конкретного маршрута необходимо провести оценку возможного состояния дорог на маршруте и пересеченности рельефа местности, а если отдано предпочтение однотрубным шинам, продумать, сколько нужно взять с собой запасных. Как показывает практика, в походе V категории сложности запас должен составлять 3-4 «однотрубки» на человека.

Крепление правого и левого шатунов к валу каретки у гоночных велосипедов уже в 80-е годы осуществлялось не с помощью клинкового соединения, а посадкой шатуна с помощью подтягивающего болта на вал каретки, отфрезерованный под четырехгранник (как еще говорят, «посадкой на квадрат»).

Из зарубежных спортивно-шоссейных моделей, предназначенных для туризма, в качестве примера приведем модель Trek-520 Touring американской фирмы Trek, которая лучше всего годится для марафонских дистанций, выдерживает большую нагрузку. Основные характеристики велосипеда: рама (Trek Double-Butted, Cro-Moly) сварена из стальных труб переменного сечения. Высота рамы - пяти размеров от 43,2 до 63,5 см. Важной особенностью Trek-520 является особая геометрия рамы. За счет увеличения на 35 мм длины перьев задней вилки или, как ее еще называют, подседельной стойки (430 мм), по сравнению с другими шоссейными моделями увеличена длина базы велосипеда (1054 мм при средней высоте рамы). Руль - классического спортивного типа (System 1 Road). Увеличенная база в сочетании с приподнятым выносом руля обеспечивает более комфортную посадку и езду. Руль обмотан белой пробковой лентой. Система переключения передач (в просторечии «навеска») -фирмы Shimano, представляет собой комбинацию шоссейной группы RSX и горной STX. Тормозной рычаг совмещен с переключателем передач. Ведущие звездочки имеют 26, 36 и 46 зубьев, блок (или, как теперь называют, кассета) ведомых звездочек имеет следующий набор: 11, 13, 15, 18, 21, 24 и 28 зубьев. Цепь - Shimano HG-70. Седло широкое, эластичное с гелиевым наполнителем. Втулки герметичные, для горной группы, системы Shimano STX Sealed, ободья двухстенные, серебристые, системы Matrix Cosmo WM на 36 спиц, спицы - из нержавеющей стали. Размер шин 622-28 мм. Педали -шоссейного типа с туклипсами. Тормоза - системы STX-RC, какие ставятся на горные велосипеды, крепятся для повышенной надежности на перьях вилок. Из всех моделей этой группы велосипедов только Trek-520 имеет штатный задний багажник. А вес машины чуть меньше 12 кг.

Мы так подробно описали эту модель потому, что она специально предназначена для скоростного велотуризма, а дистрибьютеры зарубежных фирм, увы, не очень-то балуют любителей путешествий в скоростном режиме широким ассортиментом моделей.

Европейские велотуристы, владельцы шоссейно-гоночных велосипедов, вообще обычно предпочитают алюминиевые ободья, как говорят, класса «Париж-Рубе» (Paris-Roubaix - одна из самых старых гоночных трасс в велоспорте), часто с двойной стенкой, весом в среднем 600 г и шириной до 21,5 мм. Такие ободья рассчитаны на спицевый набор в 36-48 спиц. Велотуристы предпочитают тяжелые тренировочные трубки с прочными обрезиненными боковинами или специальные шины-«однотрубки» для туризма с развитым рисунком протектора. В последнее время стали применять спицы большого диаметра (2,2-2,34 мм) из нержавеющей стали.

В 90-х годах получили распространение на гоночных велосипедах так называемые клинчерные шины (Clinch - скоба). В отличие от шины-«однотрубки» эта шина состоит из прямобортной покрышки и камеры. Для облегчения борт покрышки стянут канатиком, волокна которого изготовлены из кевлара и нейлона, или стальным кольцом из более тонкой проволоки, чем на обычных дорожных шинах. Кроме того, каждая боковина покрышки имеет выступ по всей окружности, который входит в соответствующую впадину в каждом борте обода, создавая прочное клинчерное зацепление. Гоночные клинчерные шины очень легки и прочны, легко ремонтируются. Для велотуризма предпочтительней самые широкие гоночные «клинчеры» с шириной профиля 23-25 мм и обрезиненными боковинами.

Клинчерный обод в поперечном сечении имеет подчас довольно развитую конструкцию, что обеспечивает ему высокую прочность и жесткость. Используемый в велотуризме обод весит до 500 г или чуть более, имеет ширину до 20,5 мм и рассчитан на спицевый набор в 36 спиц.

СпОрТИВНО-ТурИСТСКИЕ ИЛИ ЛЕГКОДОрОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

Велосипеды этой группы, как мы уже отметили, лучше всего подходят для разнообразных дорожных условий туристских путешествий. Не случайно у нас в стране в 80-х годах название «Турист» получил велосипед именно этого вида с 8 передачами. Хотя и он далек от совершенства с точки зрения любителя дальних и порой трудных дорог. Им в этих велосипедах не хватало надежного переключателя передач, который способен фиксировать цепь строго на той или иной ведомой звездочке (и не давал бы ей соскакивать со звездочек в ту или другую сторону); вечно велотуристам приходилось усиливать заводские багажники, сделанные из стального прута методом точечной сварки, а чаще изготавливать багажники самим; явно слабыми для солидного туристского груза были дюралевые ободья и спицы, поэтому умельцы делали колеса с 72 спицами, другие велотуристы искали стальные ободья более старых выпусков.

Сейчас многие приверженцы машин этого вида переориентировались на зарубежную продукцию, которая, безусловно, лучше подготовлена к эксплуатации. Велосипеды не нуждаются в переделках, лишь в усилении багажников и дополнительных приспособлениях на свой вкус. Набор спиц этих велосипедов обычно не менее 36 штук, но ободья имеют прочную конструкцию, шины - с прямобортными покрышками (иногда с клинчерным замком).

Как мы уже отметили, все труднее провести четкую грань между спортивно-туристскими или легкодорожными велосипедами и дорожными - неудивительно, что зарубежные названия Multitrack Bike и Trekking Bike применяют и к легкодорожным моделям, и к дорожным. Даже в нашей стране количество передач уже не является определяющим фактором.

Зарубежные модели имеют все чаще 21 передачу. И легкодорожные, и дорожные машины имеют колеса большого диаметра (28 дюймов), для велосипедов обоих типов не характерны вилки с амортизаторами. Система переключения и кареточный узел могут быть одного класса (туристской и любительской группы, максимум STX-RC). И тот, и другой велосипеды оснащены грязевыми щитками и багажниками.

А в чем же, строго говоря, различия? Рама спортивно-туристского велосипеда обычно короче дорожного; руль у первого чаще спортивного типа (предусматривающий низкую посадку), у дорожного -всегда высокий, изогнутый, городского типа, а вынос имеет более высокий угол подъема, что обеспечивает прямую комфортную посадку; седло у дорожного, как правило, на пружинах, обычно шире, чем у спортивно-туристского велосипеда. Многоскоростные втулки Nexus фирмы Shimano с 4 или 7 передачами характерны для дорожных велосипедов. Но наиболее существенное различие - это размер шин. У спортивно-туристских они имеют сечение 28-35 мм, у дорожных - 37-42 мм. Наконец, спортивно-туристская машина в среднем на 1 кг легче дорожной, а порой разница еще больше.

В последние годы спортивно-туристские велосипеды зарубежных фирм найти у нас в стране все труднее, хотя некоторые фирмы готовы предоставить такие машины по индивидуальному заказу. Вот типичная модель, которую можно отнести к спортивно-туристским машинам, - Trek-720. Рама ее изготовлена из хромомолибденовых труб, передняя вилка - из закаленной стали, подседельная труба -из алюминиевого сплава, руль изогнутый с высоким стальным выносом, седло с амортизаторами Velo 225, система переключения передач и другое оборудование - фирмы Shimano туристской группы (Altus или Acera-Х). Велосипед имеет 21 передачу, ведущие звездочки - 42, 34 и 24 зуба, ведомые на 7 звездочек от 11 до 28 зубьев; ручки переключения системы Grip-Shift руле. Втулки - группы Alivio. Размер шин - 622-35 мм. Предусмотрена установка багажника и двух фляг для напитков. Trek-720 рассчитан скорее на поездки выходного дня и ненапряженные многодневные велопоходы, но не на путешествия со сложными дорожными условиями.

Однако велопроизводители сплошь и рядом выпускают смешанные или промежуточные экземпляры.

Например, любопытные модели - Better Ride Pro и Better Ride Kross - выпускает германская фирма HAWK. Отличительная особенность этих велосипедов - колеса разного диаметра: переднее - 28 дюймов, а заднее - 26 (не к «паукам» ли это первый шаг?). Модель Pro имеет алюминиевую раму оригинальной геометрии (верхняя труба значительно наклонена к заднему колесу, поэтому седло сильно приподнято над рамой), амортизированную переднюю вилку RST-801, высокие ободья, 36 спиц, шины - не очень сильно профилированы, то есть рассчитаны скорее на гладкие дороги, ширина шин - 1,75 дюймов, характерная для АТВ. Руль - высокий, изогнутый, но ручки расположены перпендикулярно к раме. Велосипед имеет 24 передачи, оборудование - Shimano LX/STX-RC, контактные педали. Вес машины - 12,6 кг. То есть перед нами - ярко выраженный гибрид, сочетающий в себе черты разных видов, но мы склонны его отнести все-таки к спортивно-туристским велосипедам, тем более сами авторы предназначают его для туризма по разным дорогам и причем в скоростном режиме. Но для путешествий он, на наш взгляд, должен быть дооборудован щитками и багажником. Единственный недостаток велосипеда - сравнительно высокая цена (на нашем рынке - более 1000 долларов).

Модель Better Ride Cross ближе к «сити-байкам» (изготовителями для города и предлагается), она скромнее предыдущей: рама хромо-молибденовая, вилка обычная, педали тоже, седло, в отличие от модели Pro, подпружинено. Зато модель Cross с завода выходит оснащенной грязезащитными щитками, багажником и светооборудованием. Но и вес второй машины значительно больше (14,7 кг).

Рис. 2.5. Модель 3600 из серии Xross тайваньской велофирмы Wheeler

К переходному типу между спортивно-туристскими и велосипедами типа АТВ (вседорожными) можно условно причислить велосипеды серии Xross тайваньской фирмы Wheeler (рис. 2.5). Эти велосипеды имеют колеса с шинами 622-43 мм и с 32 спицами, а оборудование на них такое же, какое ставят на горные велосипеды. Рамы обычно - хромомолибденовые и алюминиевые, геометрия и конструкция рам - также нечто среднее между МТБ и спортивно-туристскими. Посадка на них получается более высокой, чем на МТБ, но и более спортивной, нежели на дорожных. В таких моделях иногда устанавливается амортизированная вилка с небольшим ходом (не более 50 мм) и оборудование не выше STX-RC или Nexave. Выносы обычно имеют более высокий угол подъема, седла - мягкие и

широкие, рули - высокие и изогнутые. Конструкция рамы предусматривает возможность установки грязевых щитков и багажника. Эти велосипеды допускают сложные дорожные условия.

Дорожные или городские велосипеды

Поскольку у нас в России до сих пор львиную долю выпуска составляют дорожные велосипеды с одной передачей и тормозной втулкой типа «Торпедо», а следовательно, и сейчас жители страны, особенно где-нибудь в глубинке, нередко отправляются в поход выходного дня и даже многодневный на таких велосипедах, мы должны хотя бы вкратце остановиться на их особенностях.

Прежде всего отечественные дорожные велосипеды просты и неприхотливы. Большинство машин этого вида у нас выпускается с одной передачей (чаще всего 48/19 зубьев), обычные «дорожные» педали без туклипсов, шины имеют размеры 622-40 мм (622 - диаметр покрышки по внутренней кромке, 40 - ширина шины в накаченном состоянии), иногда 622-37 мм, два тормоза - ручной клещевого типа на переднее колесо и ножной, совмещенный с втулкой заднего колеса.

Единственным относительно сложным узлом дорожного велосипеда является устройство втулки заднего колеса, да и то до того, пока не произведена раза два-три неполная ее разборка и пока не закрепилось в памяти взаимное расположение ее деталей.

Однако дорожные велосипеды с тормозной втулкой типа «Торпедо» можно приобрести, пожалуй, только на просторах бывшего Союза, в государствах дальнего зарубежья велосипеды аналогичного назначения оснащаются переключателями передач, да еще двумя, и вообще сейчас там, да и у нас теперь тоже, понятие «дорожный велосипед» значительно расширилось, у него теперь - несколько синонимов. Это и городской велосипед (City Bike), это и велосипед для «грузового туризма», нередко его называют Multitrack Bike, а в просторечии у нас даже прозвали гибридом.

Промежуточное положение между спортивно-туристскими и дорожными (но все-таки благодаря широким шинам мы их склонны относить к «дорожникам») занимают велосипеды тайваньского производства: компания ETW выпускает серию Travel Series (серия для путешествий, рис. 2.6, изображенная здесь модель интересна тем, что имеет трубчатый багажник), а фирма Wheeler - аналогичную серию Trekking and City, причем модель Wheeler-1200 авторами отнесена к АТВ. На велосипедах названных серий устанавливается оборудование групп Nexave или Nexus, на них всегда можно увидеть

Рис. 2.6. Модель Muddy Wolf тайваньской велофирмы ETW (торговая марка Trekking Fox)

грязевые щитки, багажник, светооборудование. Ведущие звездочки и цепь прикрыты пластиковыми защитными кожухами. Количество спиц - 36. Шины имеют размеры 622-38 мм, у покрышек относительно гладкий рисунок, что обеспечивает хороший накат. На велосипеды туристского класса ставятся мягкие широкие седла (иногда на пружинах), высокие, нередко с регулировкой, выносы. На некоторых более дорогих моделях, например Wheeler 7700 ZX, Fancy Rider (Trekking Fox), можно увидеть амортизированную вилку с коротким ходом (40 мм). На модели Wheeler 7700 ZX установлены роллерные тормоза из группы Nexave (Shimano).

Аналогичным образом выглядит типичный современный дорожный велосипед Landrider американской фирмы Schwinn Csepel (венгерская сборка). Укороченная по сравнению с нашими дорожными велосипедами база - 1075 мм. Руль высокий, дорожного, или городского, типа. Количество передач - 21: ведущие звездочки - 42, 34 и 24 зуба, ведомые - от 11 до 28 зубьев. Переключатели передач -на руле, типа Grip-Shift, фиксирующие положение цепи на звездочках. Система переключения и другие компоненты - обычно типичной для этих велосипедов туристской группы Shimano: Tourney, Altus, Acera-Х. Размер шин - 622-42 мм, что относится к типично дорожным характеристикам. Седло широкое, с пружинами. Велосипед оснащается грязевыми щитками и багажником из металлического прута.

Большую группу велосипедов City Bike выпускает старейшая итальянская фирма Bianchi, которая ставит систему переключения и другое оборудование в основном фирмы Shimano (STX, Altus и другие), велосипеды имеют колеса 26-28 дюймов.

Итак,  современные  зарубежные   «дорожники»   под  разными  названиями выпускаются многими фирмами с рамами в закрытом, полуоткрытом и открытом вариантах. Немаловажное их отличие от наших дорожных - укороченная база, что в совокупности с приподнятым выносом руля обусловливает более высокую посадку. Эти велосипеды маневренны, хорошо «переносят» грунтовые дороги, дают хороший накат по гладкой дороге и легко взбираются на крутые подъемы, достаточно надежны в эксплуатации.

ГорНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ИЛИ ВЕЗДЕХОДЫ

Буквально взрывной характер увлечения велосипедистами многих стран планеты вездеходами (внедорожными велосипедами), видимо, говорит о том, что людям наскучила езда по однообразной гладкой, порой даже навевающей уныние своей безальтернативностью, асфальтовой дороге, появилась ностальгическая потребность ощутить дорогу предков, желание взбодриться, мобилизовать свои «джигитские» способности. Горные велосипеды не очень быстры на дорогах с гладким покрытием, они предназначены для езды в особо тяжелых условиях: по горам, по камням, по грязи, песку, снегу, то есть там, где обычный велосипед не проедет. И широкий выбор передач «маунтинбайку» дан для того, чтобы при этом от одной передачи к другой был плавный переход и чтобы уменьшить перекос цепи на некоторых передачах.

Езда на горных велосипедах по дорогам типа «чем труднее, тем лучше» не могла не вызвать потребность их владельцев помериться друг с другом в силе и ловкости. Первые соревнования на МТБ были проведены в США в 1976 году. В 1987 году там же была учреждена Национальная ассоциация внедорожных велосипедов (National Off-Road Bike Association - NORBA). Первый чемпионат мира прошел в 1990 году (опять же в США) по двум дисциплинам: кросс по пересеченной местности (Cross-country) и скоростной спуск (Downhill). Позднее к ним прибавились триал (Trial), гонка в гору (Up hill) и парный слалом (Dual Slalom). В России первый чемпионат на горных велосипедах состоялся в 1993 году, а в 1996 году дисциплина «Кросс-кантри» была включена в программу Олимпийских игр. Таким образом «внедорожник» был отнесен к велосипедам прежде всего соревновательным, даже трюковым, а в велотуризме если и использовался, то скорее в походах выходного дня по грунтовым дорогам, реже в многодневных путешествиях.

Первые горные велосипеды появились в России в начале 90-х годов, сначала их покупали с опаской. Бум МТБ начался в середине десятилетия, объем продаж вырос в тысячи раз. И пока нет признаков затухания интереса к этому виду велосипедов. В какой степени это - дань моде, пришедшей с Запада, в какой «внедорожник» угадал устремления российской молодежи - покажет будущее. Жаль только, что немалая часть завозимых к нам горных велосипедов -поделки сомнительного качества малоизвестных производителей, которые только дискредитируют идею в целом.

Углубимся в конструктивные особенности этого вида велосипеда.

У него особая геометрия рамы, которая устраняет так называемый провис каретки. Что это такое? Если провести прямую линию через оси втулок, то у обычного велосипеда центр каретки будет ниже этой линии на 50-75 мм. У горного велосипеда центры втулок и каретки находятся на одной линии. То есть МТБ имеет увеличенный дорожный просвет, или, как говорят автомобилисты, клиренс. Это позволяет при езде по сильно пересеченной местности не задевать ведущими звездочками и шатунами за препятствия. Так же у горного велосипеда достаточно длинная база - расстояние между центрами втулок. Вкупе с продуманным наклоном рулевой колонки и вилки такой велосипед трудно опрокинуть назад или вперед (через руль). МТБ имеет прямой широкий руль. Для длительных поездок он не очень удобен, но позволяет более эффективно управлять велосипедом на сильно пересеченной местности и на малых скоростях, для чего эти велосипеды и созданы.

МТБ отличается от других велосипедов и тормозной системой. Консоли тормозных рычагов приварены к раме и вилке. На них непосредственно монтируются тормозные рычаги с тормозными колодками. Их «вывернутая» наружу компоновка обеспечивает достаточно высокие грязевые просветы, позволяя колесу беспрепятственно вращаться в раме и вилке в условиях сильного загрязнения.

Специальная конструкция переднего и заднего переключателей с мощными возвратными пружинами и конструкция ведущих и ведомых звездочек вкупе с улучшенными цепями позволяют надежно переключать передачи в условиях сильного загрязнения и высоких нагрузок на узлы велосипеда.

Появление горных велосипедов как нового вида породило новые конструктивные решения узлов и деталей, которые стали применяться на велосипедах всех видов. А сами горные велосипеды «плодятся» с невероятной быстротой, образуя новые подвиды и типы, разделяясь на классы по уровню качества, досконально разобраться в которых по плечу лишь знатоку.

- Высший   класс  «маунтинбайков»  -  элитные  велосипеды  профессионального уровня (Competition Elite или PRO) для международных   соревнований.   Изготавливаются   по   индивидуальному   заказу. Цена их может быть от 4000-5000 до 10000 долларов США и более.

- Серийные   велосипеды   для   соревнований   (Competition   или Racing) очень хорошего качества, допускающие экстремальные условия эксплуатации. Цена от 1500 до 4000 долларов.

- Высококачественные гоночные (High Performance или Competition).  Предназначаются для  гонок и интенсивных тренировок.  Обеспечивают   высокую   надежность   в  тяжелых  условиях   эксплуатации. Стоят 1-2 тысячи долларов.

- .	Велосипеды   надежных   эксплуатационных   качеств   (Performance). Имеют многие признаки велосипедов более высоких классов. Предназначены для интенсивных спортивных тренировок. Стоят 700- 1200 долларов.

- Велосипеды класса Enthusiast. Надежны в умеренных условиях эксплуатации,   не   предназначены   для   соревнований.   Цена  400-700 долларов.

- Для прогулок (Recreation), рассчитаны на эксплуатацию на любых дорогах, но в спокойном режиме. Цена 200-400 долларов.

Эта классификация  и диапазон  цен ориентированы  в основном на горные велосипеды ведущих зарубежных фирм, продукцию которых представляют российские дистрибьютеры на нашем рынке. Классификация разных фирм может непринципиально различаться и по качеству велосипедов, и по диапазону цен. Приложима приведенная классификация и к другим видам велосипедов. Например, так называемые многофункциональные велосипеды выпускаются, как правило, трех последних классов, а «шоссейники» (Road Bikes), наоборот, первых пяти классов.

Поскольку теперь большое значение имеет не сама по себе модель велосипеда (то есть то, что написано на раме) и даже не его вид или тип, а оснащение оборудованием (в просторечии именуемое «навеской»), мы большее внимание уделим узлам и деталям велосипедов, изготавливаемых фирмами в 90-е годы.

отдельные узлы и детали современного велосипеда

Девяностые годы разложили велосипед на составляющие. Теперь двухколесный экипаж рассматривают и оценивают не в целом, а смотрят, из чего он состоит. Какая у него рама, из чего сделана? Какое седло, где произведено? Что за система переключения на велосипеде, какого класса? Какова геометрия ободьев в сечении? И так далее. При этом рама и так называемая «навеска» могут по уровню качества значительно отличаться друг от друга. Поэтому и родился настоящий раздел. Еще десять лет назад его не было и быть не могло. И хотя уже существовала кооперация между заводами (мы знали, что седла делает Нижний Ломов, цепи - Даугав-пилс, резину - Воронеж, а счетчики - Владимир), мы на велосипед все-таки смотрели как на нечто цельное. Не то - теперь. Велосипед готовы разобрать до каждого винтика (из чего, как, где он сделан?). Потому что в каждой детали можно увидеть признаки новых технологий. Особенно много новаций приходится на «маунтинбайки».

Начнем с рамы - основы всего велосипеда. Если говорить о внедорожном велосипеде, то именно его рама сконцентрировала в себе наиболее существенные особенности, отличающие его от других велосипедов. Основные требования к раме - повышенная прочность, жесткость и определенная геометрия (в зависимости от модели велосипеда), при этом вес и цена ее должны быть как можно меньшими. Чтобы удовлетворить эти противоречивые требования, конструкторам и дизайнерам постоянно приходится искать новые материалы и технологии.

Сейчас производятся рамы:

стальные (Steel);

высоколегированные (High Tensile Steel);

хромомолибденовые (Cro-Moly);

алюминиевые (подразумеваются сплавы алюминия);

титановые (Ti);

карбоновые, или композитные;

комбинированные (титаново-хромомолибденовые, алюминиево-карбоновые).

Стальные рамы и вилки изготавливаются как из обычных низкоуглеродистых сталей, так и из высоколегированных сталей со значительным содержанием хрома, молибдена, кобальта и других составляющих. Трубы рамы из низкоуглеродистых сталей обычно делаются из листа со швом по всей длине трубы, а могут изготавливаться путем наматывания стальной ленты на оправку с последующей сваркой и поверхностной обработкой. Такие рамы имеют невысокую стоимость и весьма тяжелы. В то же время не предназначены для экстремальных нагрузок.

Порой можно увидеть велосипеды с трубами большего, чем принято, диаметра или эллипсным сечением. Неискушенный покупатель думает, что чем толще диаметр труб на раме, тем она прочнее. Это не так. Труба круглого сечения воспринимает нагрузки во всех направлениях одинаково, а труба эллипсного сечения имеет продольную жесткость больше, а поперечную меньше, чем у трубы круглого сечения. Вследствие этого рама из некруглых труб при пиковых поперечных нагрузках может «сложиться». Совсем другое дело -рама с переменной геометрией сечения. Например, наклонная труба в верхней части имеет эллипсное сечение, вытянутое в вертикальном направлении; в средней части труба круглая, а около кареточного узла она снова в сечении превращается в эллипс, но ориентированный горизонтально. Такая рама лучше переносит нагрузки, приходящиеся на наклонную трубу.

Трубы из высоколегированных сталей - это, как правило, бесшовный прокат. Рама из стали, прошедшей термообработку, будет легче, жестче, но и дороже.

Основной особенностью стальных и хромомолибденовых рам являются их пружинящие свойства. Такие рамы «работают» на неровностях, частично поглощают вибрацию.

Рама из хорошей стали может служить десятки лет и всегда предупреждает о возможных неприятностях: сначала появятся усталостные трещины, и только потом она сломается. Трещину же легко заметить при наружном визуальном осмотре. Также стальную раму легко отремонтировать путем сварки. Солидные фирмы дают на хромомолибденовые рамы пожизненную гарантию.

Самое широкое распространение получила технология сварки японской компании Tange, напоминающая отечественную углекислотную сварку. Эта технология позволяет сделать легкую и прочную раму с высокой надежностью сварных швов. Качественные легированные трубы для рам производят фирмы Reinolds (США), Columbus (Италия), Vitus Prestige (Франция), True Temper (США), Tange (Япония) и другие. Каждая фирма имеет свое клеймо, которое после сварки и покраски наклеивается на подседельной или наклонной трубе и несет информацию о материале труб, их внутреннем профиле и назначении готовой рамы.

Из стальных сплавов делают рамы для всех категорий велосипедов, но, как правило, невысокого класса. В последние годы наблюдается снижение выпуска велосипедов со стальными и хромомолибденовыми рамами и одновременное увеличение производства велосипедов с рамами и узлами из композитных материалов.

Алюминиевые рамы, или правильнее, рамы из алюминиевых сплавов получаются более жесткими и более легкими, чем хромо-молибденовые, вместе с тем стоят немного дороже. Алюминиевые рамы имеют трубы большего наружного диаметра и большую толщину стенок. Однако массивный внешний вид обманчив - рама получается заметно легче стальной. Например, алюминиевая рама размера 18 дюймов весит почти на 300 г меньше хромомолибденовой рамы того же размера. Есть однако у алюминиевых рам слабое место: прочность рамы теряется постепенно, а сломаться такая рама может внезапно.

Велосипеды, собранные на основе алюминиевых рам, имеют хорошие ходовые качества, так как потерь на деформацию меньше. В то же время каждая неровность дороги лучше чувствуется наездником. Рамы из алюминиевых сплавов делают для всех категорий велосипедов, в том числе и высокого класса.

Рамы из титановых сплавов встречаются реже, чем выше рассмотренные, ввиду их высокой стоимости. Хотя титан - распространенный металл, все изделия из него - это сплавы с вольфрамом, молибденом, кобальтом, и стоимость таких сплавов очень высока. Титановые сплавы трудно поддаются механической обработке и требуют сложных технологий сварки. Они не окисляются и не коррозируют, стойки к внешним воздействиям (не поддаются царапинам). Изделия из них, как правило, не красят, а оставляют в их естественном виде (обычно полируют или подвергают струйной обработке - brushed). Рама из титанового сплава может весить полтора килограмма и даже меньше. Но у титановой рамы есть тот же недостаток, что и у алюминиевой - она может разрушиться так же внезапно для владельца, причем восстановлению и та, и другая практически не подлежат. Из титана делают рамы для велосипедов высокого класса (шоссейные и внедорожные).

В России тоже делают титановые рамы (например, в Москве, подмосковном Королеве, Нижнем Новгороде), и стоят они относительно недорого - около 400 долларов. На сегодняшний день получены положительные отзывы о таких рамах от велосипедистов.

Применение алюминиевых и титановых сплавов требует сложной технологии соединения этих металлов, но удается создавать рамы с высокими характеристиками.

Композитные, или карбоновые, рамы изготавливаются из нитей фибергласа, кевлара, карбона, угольной нити. Специальная машина из 68 ниток сплетает трубчатый чулок, который пропитывается компаунд-смолами и спекается при температуре 1800°С. После механической обработки полученные трубы с помощью металлокерамиче-ских клеев приклеиваются к алюминиевым и титановым узлам. Готовое изделие проходит термическую обработку. Определенное процентное содержание указанных выше частей позволяет обеспечить высокую прочность и жесткость изделия, а вес такой же по размерам (18 дюймов) рамы снизить до 1330 г. По весу, прочности, жесткости композитные рамы значительно превосходят все выше указанные материалы, но сложная технология и высокая доля ручного труда определяют и высокую стоимость таких рам. К недостаткам карбоновых рам кроме солидной стоимости можно отнести невысокую стойкость к сильным точечным ударам. Кроме того, композитные рамы не подлежат восстановлению.

Велосипеды с карбоновыми рамами имеют наилучшие ходовые качества, так как потери на деформацию минимальны. Однако повышенная чувствительность к неровностям и, как следствие, сильные вибрации требуют частичной или полной амортизации. Велосипеды с карбоновыми рамами наиболее подходят для спортивных соревнований: гонок, кроссов. Из композитных материалов делают в основном рамы для внедорожных и шоссейных велосипедов высокого класса.

Дороговизна карбоновых рам на сегодняшнем рынке объясняется в основном неразвитой соответствующей технологией и конъюнктурными соображениями. В дальнейшем можно ожидать увеличения производства велосипедов с рамами и узлами из композитных материалов.

Самые дорогие рамы, которые сейчас делают (5000-6000 и более долларов США), - это бериллиевые. Они превосходят алюминий, титан и композит по весу и прочности. Велотуризм из-за «космических» цен такие рамы, понятно, не знает.

Чтобы еще больше снизить вес рамы и велосипеда в целом при обеспечении нужной прочности в последнее время часто рамы делаются из труб с переменной толщиной стенок. Особенно это актуально для хромомолибденовых рам как наиболее тяжелых, хотя переменная толщина стенок труб используется и для алюминиевых рам. В каталогах серьезных фирм-производителей всегда можно встретить термины, обозначающие количество переменных значений толщины стенок: Single butted, Double butted, Triple butted, т.е. одинарный, двойной, тройной баттинг.

Butted (баттинг) - это величина, характеризующая отношение толщины стенок на конце и в середине трубы. В зависимости от того, сколько значений толщины стенок имеет труба, баттинг может быть одинарным, двойным, тройным. Четвертной баттинг применяется очень редко и уж во всяком случае не в туристских моделях. Известно, что нагрузка на раму в разных частях ее неодинакова, минимальна она в середине трубы. Это позволяет сделать толщину стенок переменной, то есть толще в местах высокой нагрузки и тоньше в других, что значительно снижает вес самой рамы. Внутри баттированных труб могут находиться усиливающие спирали для повышения прочности. Наиболее широко распространены рамы из труб с двойным баттингом (в зарубежных каталогах часто указывают термин Butted, что, как правило, означает двойной баттинг). Вообще технология переменных стенок применяется при изготовлении разных компонентов высокого класса - вилок, подседельных труб, рулей, спиц и т.д.

Но многие фирмы сейчас заняты не только поисками новых технологий в изготовлении рам. Разрабатываются модели велосипедов, у которых в корне меняется геометрия рам и конфигурация узлов, каждая фирма считает своим долгом изобрести отличный от других велосипед. Наглядный пример - Y-образные рамы фирмы Trek, рамы Triple Treangle у фирмы GT, Endorphine фирмы Scott. К раме предъявляется масса противоречивых требований, поэтому создание удачной во всех отношениях рамы является просто-таки искусством и по плечу очень небольшому количеству фирм.

Теперь перейдем к вилкам. Все вилки можно условно разделить на жесткие и амортизированные. Жесткие вилки изготавливают из тех же материалов, что и рамы, то есть обычно из хромомолибденовой стали или алюминиевых сплавов, при этом ради снижения веса используются вилки с переменной толщиной стенок (стенки перьев становятся тоньше книзу). Вес таких вилок - 0,7-0,9 кг. Из алюминиевых сплавов вилки без амортизаторов делаются редко. Вилка подвержена наибольшим вибрациям, и вероятность разрушения алюминиевой вилки выше, чем стальной. К тому же у стальной вилки лучше амортизирующие свойства.

И жесткие вилки, и амортизированные выпускаются резьбового и безрезьбового типов. Первые предполагают установку рулевой колонки типа Head Set. Вынос здесь вставляется в трубу вилки и распирается косой бобышкой. Чашки рулевой колонки ввинчиваются в раму и на трубу вилки.

Такой тип рулевой колонки имеет свои плюсы и минусы. К плюсам следует отнести простоту регулировки высоты выноса - отвинтил болт и вытаскивай вынос на необходимую высоту. К недостаткам - меньшую надежность конструкции в жестких условиях езды. Именно поэтому в последнее время стали устанавливать безрезьбовые вилки и соответствующие рулевые колонки Ahead Set. В таких конструкциях вынос надевается непосредственно на трубу вилки и затягивается на ней одним-двумя болтами. Для регулировки положения выноса по высоте под него устанавливаются одна-три промежуточные шайбы. Излишек трубы вилки отпиливается. Конструкция получается очень жесткой и надежной, завоевывает все большую популярность. Регулировка по высоте производится снятием промежуточных шайб либо заменой выноса или всего руля. Это является основным недостатком конструкции. Фирма Shimano на сегодняшний день производит только рулевые колонки типа Head Set. Рулевые колонки типа Ahead Set наиболее известны от фирмы Dia Compe, Tange Seiki, Tioga.

Амортизированные вилки в основном устанавливаются на внедорожных велосипедах. Если велосипед предполагается эксплуатировать в жестких условиях бездорожья, на каменистых горных тропах, а также если рама изготовлена из алюминиевого сплава или карбона, без амортизированной вилки не обойтись. Установка такой вилки не только улучшит комфортность езды, но и повысит устойчивость и управляемость велосипедом, а стало быть, повысит безопасность езды. В основе конструкции амортизированных вилок - эластомер-ные стержни и(или) пружины. В самых простых амортизированных вилках установлены только эти стержни. В более дорогих вилках устанавливается комбинация «пружина - эластомер» и картридж -демпфирующее устройство, заполненное маслом и воздухом и предназначенное смягчить действие пружин. В них предусмотрена регулировка начальной жесткости под вес седока и условия езды, а также демпферы. У них небольшой вес (1,1-1,3 кг), они имеют антикоррозийное покрытие, герметизирующие уплотнители.

Вопрос об установке амортизированной вилки решается в зависимости от условий эксплуатации. У нас в стране лучше всего представлены вилки фирм Rock-Shox (США), RST (США-Тайвань), Marzoc-chi (Италия). Вилки фирмы RST - относительно недороги, вилки фирмы Rock-Shox более легкие, пользуются большим спросом, Marzocchi - надежнее, хотя и тяжелее.

Чашки рулевой колонки (Head Set) выпускают двух основных типов: картриджного и обычного. Картриджный тип рулевой колонки применяется в группах XTR, представляет собой единую конструкцию, в которой шарики и конусы закрыты уплотнительными шайбами. В других группах применяется обычная рулевая колонка двух типоразмеров в зависимости от ее диаметра - под трубу 1 дюйм и под трубу 11/8 дюйма.

Но велоконструкторы на создании амортизаторов переднего колеса не успокоились и стали думать, как сделать полностью подрессоренный велосипед, то есть с амортизаторами переднего и заднего колес. И вот родился так называемый «двухподвесочник». В середине 90-х годов причудливые велосипеды появились во многих салонах, веломагазинах, привлекая одних и отпугивая других непривычными конструкциями и высокими ценами. «Двухподвесочник» в принципе изменил конструкцию рамы, причем каждая уважающая себя фирма стремится в этом направлении внести что-то свое, а поэтому и принципы работы амортизаторов у фирм различны.

Очевидно, что двухподвесочные велосипеды имеют свои плюсы и минусы. К плюсам надо отнести прежде всего повышенную устойчивость на неровностях и комфортность езды. Такие велосипеды оптимальнее всего использовать для Downhill (скоростной спуск с горы). Минусы - дополнительный вес, сложность конструкции и более высокая цена. Вернуться к сравнительному малому весу (10-11 кг) удается лишь при изготовлении дорогих карбоновых моделей, которые выпускают такие ведущие фирмы, как Trek, GT и Scott. Так или иначе, но доля двухподвесочных моделей в общем выпуске велосипедов с каждым годом растет. При этом одни предназначены только для спусков с горы, а другие модели хороши и для Cross-country (буквально: пересеченная местность), и на подъемах в гору.

Велосипед с амортизаторами обоих колес - это, несомненно, новая страница в велостроении. Он не только в корне изменил привычный силуэт велосипеда, но и сам стиль езды. Любой велосипедист знает, как обидно нажимать на тормоза на спуске по грунтовой дороге в стремлении уберечь себя и машину от чрезмерной тряски и ударов на выбоинах и канавках. Велосипед-«двухподвесоч-ник» позволяет на любых дорогах сохранять скорость.

Однако современность и класс велосипеда определяют не только конструктивные новшества в его узлах, но и технология их производства, материалы, из которых изготовлено оборудование велосипеда, то есть система переключения передач, тормоза, цепь, кареточный узел с шатунами и педалями - все то, что в просторечии называется «навеской». Каждый узел, каждая деталь, с точки зрения качества, относятся к той или иной ступени или группе. Это касается также рулевой колонки и подседельной трубы. Прочие компоненты велосипеда - руль и его вынос, седло, колеса (то есть ободья, спицы, резина) тоже выпускаются разного качественного уровня, но на классы (или группы) не подразделяются.

Львиная доля навесного оборудования разных классов (от велосипедов для международных соревнований до детских) производится под эгидой крупнейшей корпорации Shimano, хотя хорошее оборудование производят и другие фирмы, например, германская Sachs, американская SRAM, итальянская Campagnolo, ряд тайваньских фирм. Несмотря на различное качество навесного оборудования и компонентов, все они и этим концерном, и другими фирмами унифицированы, то есть взаимозаменяемы. Это позволяет «тасовать» оборудование различных классов (групп) и годов выпуска.

Перечислим группы (классы) оборудования на примере фирмы Shimano.

Высшая группа - High End. Оборудование для велосипедной элиты. Производится несколькими фирмами.

Группа XTR. Оборудование профессионального уровня, устанавливается на велосипеды Competition Elite. Предназначается для соревнований высшего ранга. Все узлы этой группы изготовлены из материалов и сплавов высокого качества, что позволяет получить максимальную прочность при минимальном весе. С целью снижения веса многие детали имеют полые оси, трубы с переменной толщиной стенок. В этой группе широко применяются алюминиевые и титановые сплавы.

Deore XT. Высококачественная гоночная группа. Устанавливается, как правило, на велосипеды класса Competition. Детали делаются из легких алюминиевых сплавов, анодированного дюралюминия, хромомолибденовой нержавеющей стали.

Оборудование групп XTR и XT имеет повышенную прочность и ресурс, предназначено для интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях.

Группа Deore LX - переходная от гоночных к спортивным велосипедам. Устанавливается на велосипеды High Performance. Предназначается для интенсивной эксплуатации в условиях спортивных тренировок.

Группа STX-RC. Спортивная группа. Устанавливается на велосипеды класса Performance и иногда High Performance. В группах LX, STX-RC чаще применяется сталь, реже алюминиевые сплавы. Точность изготовления, естественно, ниже. Условия эксплуатации -интенсивные, но без экстремальных нагрузок.

Группа STX. Охарактеризована Shimano как группа, имеющая оптимальное соотношение качества и цены. Устанавливается на велосипеды класса Enthusiast и иногда Performance. Обычно используется сталь. Как следствие - увеличение веса деталей.

Группа Alivio. Обеспечивает хорошее качество при невысокой цене. Характеризуется как туристская группа. Устанавливается на велосипеды класса Enthusiast и предназначена для умеренной эксплуатации.

Группа Acera-Х. Относительно качественная группа при невысокой цене. Устанавливается на велосипеды класса Enthusiast. Аналогична по составу Alivio. Группа Acera-Х и ниже привлекательны в основном низкой ценой и предназначены для прогулок и туризма.

Группа Altus. Дешевая группа начального уровня. Устанавливается на велосипеды класса Recreation. Шатуны, как правило, короче, чем в предыдущих группах, а количество зубьев в ведущих звездочках - меньше.

Оборудование группы Tourney имеет три серии - TY-30, TY-22, TY-15 и устанавливается на велосипедах класса Recreation и Cruiser, представляет собой наиболее простую и дешевую группу. Количество ведомых звездочек - 5 или 6. Переключатели ведущих звездочек могут быть без фиксации. Компоненты преимущественно из стали и сплавов невысокого качества. Как следствие - ограниченный ресурс во времени и большой вес.

Группа MJ II предназначена для установки на детские велосипеды.

Итак, каждому классу велосипедов соответствует определенная группа оборудования, а класс оборудования соответствует классу рамы и компонентов. На практике фирмы-производители нередко комбинируют узлы разных групп. Например, очень часто, устанавливая в целом оборудование, например, Deore LX, в ответственные места (задний и передний переключатели), «вешают» оборудование более высокой группы Deore XT. Таким путем достигается компромисс между качеством велосипеда в целом и ценой.

Дадим основные характеристики и укажем конструктивные особенности элементов различных групп.

Начнем с привода. Сюда относятся шатуны с передними (ведущими) звездочками, цепь, система переключения передач, в том числе блок (кассета) ведомых звездочек.

В последние годы в усовершенствовании системы переключения передач произошел прямо-таки прорыв, в чем преуспела в первую очередь японская корпорация Shimano, создавшая индексную (фиксированную) систему переключения передач SIS (Shimano Index System). В чем же суть новшества?

Внутри манетки установлен храповый механизм, позволяющий ей двигаться щелчками вперед и назад. Одно нажатие на рычаг манетки точно переводит ролики заднего переключателя вместе с цепью в новое положение, направляя ее строго в плоскость ведомой звездочки. SIS делает точность переключения независимой от опыта велосипедиста. Помимо манеток претерпела изменение и конструкция ведомых звездочек. С помощью компьютера рассчитали наиболее выгодные траектории цепи в момент индексного переключения. На звездочках в определенных местах появились различной формы углубления, некоторые зубья имеют отличную относительно соседних зубьев форму и высоту. Расстояние между самими звездочками строго рассчитано и составляет постоянную величину. Все это позволяет направить цепь точно на следующую звездочку. Конструкция заднего переключателя также претерпела изменения. Планка, на которой закреплены ролики, имеет ббльшую длину, позволяя эффективно регулировать длину цепи. В переключателе - две возвратные пружины, работающие в продольной плоскости велосипеда и позволяющие автоматически регулировать минимальное расстояние между верхним роликом и ведомыми звездочками. Цепь устроена так, что при неизменном шаге цепи (12,5 мм) она способна больше изгибаться в поперечном направлении, не теряя при этом прочности. Все эти новшества позволили быстро и эффективно, даже под нагрузкой, переводить цепь на выбранную передачу.

Гораздо труднее было «заставить» SIS работать в режиме переднего переключателя. Переднее переключение всегда сопровождалось потерей скорости потому, что для его осуществления требовалось уменьшить давление на педаль, чтобы позволить цепи сойти с предыдущей звездочки. Для решения этой проблемы фирма Shimano разработала новые ведущие звездочки SG. Четыре пары шипов в определенных точках подхватывают цепь и направляют со средней или маленькой ведущей звездочки по самой короткой и прямой траектории на большую звездочку. Форма зубьев позволяет быстро сбрасывать цепь на маленькую ведущую звездочку (третью) и подхватывать ее на большую звездочку. Данная система позволяет быстро и надежно переключить передачу, не уменьшая усилия на педаль и без потерь скорости. Она уменьшает износ переднего переключателя и ведущих звездочек.

Сама манетка переключения со встроенным храповым механизмом может быть выполнена по-разному. Существуют три основных типа манеток (в частности, у МТБ).

Первый - это одинарная манетка, закрепленная на руле с помощью хомутика. Манетка имеет возможность двигаться на заданное количество щелчков вперед и назад соответственно количеству ведомых звездочек. Неудобство этой системы в том, что в момент переключения рука отрывается от руля, что ослабляет управление велосипедом на пересеченной местности.

Второй - это два рычага-триггера, смонтированных в нижней части тормозной рукоятки. Одни рычаг предназначен для нажатия большим пальцем, а другой - указательным для перевода цепи соответственно на более высокую звездочку или на более низкую. Называется эта система Rapid-Fire Plus. Удобство ее в том, что рычаги-триггеры расположены близко к тормозной рукоятке, не мешают тормозить и позволяют производить переключение, не отрывая рук от руля даже в сложных маневрах на бездорожье.

Третий тип - самый распространенный сегодня, это - система Grip-Shift (дословно: вращающаяся рукоятка). Половина рукоятки руля с ее внутренней стороны вращается на определенное количество щелчков вперед и назад соответственно количеству ведомых звездочек. Преимущества - такие же, что и у 2-го типа, но в этом случае нет выступающих рычагов, а следовательно, система переключения меньше подвержена поломкам, позволяет быстрее и эффективнее переключаться через 2-3 передачи, что важно для спортсменов.

Система переключения большинства современных велосипедов имеет три ведущие звездочки. Наиболее распространен набор звездочек с количеством зубьев 42, 32 и 22. Группа XTR имеет ведущие звездочки с 46, 34 и 24 зубьями, группа Altus - с 38, 32 и 24 зубьями, группа Tourney - с 48, 38 и 28 зубьями.

Блок (кассета) ведомых звездочек состоит из 7-9 (для групп Tourney - из 5-6) звездочек. Стандартный набор кассеты из 7 звездочек таков: 11, 13, 15, 18, 21, 24 и 28 зубьев, кассеты из 8 звездочек имеют на самой маленькой звездочке 11-12 зубьев, на самой большой ведомой звездочке - 28-32 зуба.

В системах высоких групп XTR, XT звездочки делают из алюминиевых сплавов, в более низких группах - из хромированной стали. Есть даже комбинированные титаново-алюминиевые кассеты (три звездочки титановые, остальные алюминиевые). Звездочки надеваются на вал втулки, имеющей шлицы, и затягиваются специальным кольцевым замком с резьбой. Для завинчивания и отвинчивания замка применяются специальный шлицевои ключ-съемник и устройство для удерживания кассеты («хлыст»).

Передний переключатель имеет рамку определенной формы, которая перемещает цепь. Выпускаются различные варианты переключателей, которые отличаются способом захода тросика управления (Тор - сверху, Down - снизу), углом установки цепи (66-69° и 63-66°), способом крепления (на трубу или каретку), диапазоном установочных размеров в зависимости от толщины трубы (от 28,0 до 34,9 мм), количеством зубьев самой большой ведущей звездочки (от 42 до 48 зубьев). Левый рычажок (манетка) или рукоятка обычно управляет передним переключателем и имеет три фиксированных положения. У низких групп (Tourney) переключатель не имеет фиксации. Правый рычажок (или рукоятка) управляет задним переключателем и имеет количество фиксированных положений, соответствующее числу ведомых звездочек. Некоторые переключатели имеют оптико-механический индикатор положения цепи.

Цепи выпускаются 3-4 типов (для разных групп) и отличаются в основном покрытием, качеством обработки. Стандартная длина - 114 звеньев. Лишние звенья удаляются при монтаже.

Фирма Sachs добилась успеха в улучшении конструкции цепей. Появившаяся в 1995 году «супер бесшумная цепь» отличается от предыдущих формой головок осей сайлент-блоков. Сама конструкция сайлент-блока тоже изменилась и позволила цепи иметь больший поперечный изгиб, что важно при работе на 8- и 9-скоростных втулках, и, самое главное, уменьшила ее собственную ширину с 7,35 мм до 7,05 мм, что позволило изготовить 9-скоростную втулку заднего колеса. Звенья цепи закалены по специальной технологи Delta hardening, суть которой состоит в цементировании поверхности цепи молекулами нержавеющей стали, что увеличивает ресурс цепи. Самая прочная цепь для «маунтинбайков» имеет маркировку SC-M 90.

Шатуны выпускаются в основном длиной 175 мм, так сказать, «с посадкой на квадрат», то есть имеют отверстие квадратной формы, сужающееся для плотной посадки на вал кареточного узла. Снаружи шатун притягивается к валу болтом. Для снятия шатунов существует специальный выжимной съемник. Для группы XTR применяют шатуны 5 размеров - от 165 до 180 мм, на велосипеды туристско-любительских групп обычно ставят шатуны 170 мм. Делаются они, как правило, из прочных алюминиевых сплавов.

Кареточный узел, или капсула, представляет собой конструкцию неразборного типа. Такой узел не нуждается в обслуживании в течение всего срока службы. Резиновые уплотнители предохраняют конусы и шарики от сырости и грязи. Появились модели кареток, имеющие специальные устройства, не пропускающие воду. Капсулы отличаются качеством от группы к группе и установочными размерами. Длина вала каретки может быть от 107 до 116 мм, длина тела капсулы - 68-73 мм. Капсулы могут завинчиваться в раму слева или справа. В последнее время в основном изготавливаются капсулы, которые завинчиваются справа. Диаметр резьбы капсул Shimano - 34,8 мм, капсулы высших групп (XTR, XT) имеют полую ось и шлицевое окончание на валу (XTR). Для монтажа и демонтажа капсулы используется специальный шлицевой ключ.

Втулки заднего колеса выпускаются с длиной оси 130 и 135 мм, которая зависит от количества ведомых звездочек; выпускаются они с разным количеством отверстий под спицы (28, 32, 36 отверстий). Корпуса втулок делаются из алюминиевых сплавов и имеют различные покрытия. Качество и ресурс соответствуют группе, к которой принадлежит конкретная втулка.

С 1996 года фирма Shimano выпускает втулки Roller Clutch Free-hub или Silent Clutch с роликовым механизмом вместо традиционных «собачек». Такие втулки лишены слабого места - трещотки. Работают бесшумно.

Увеличение количества ведомых звездочек заставило изменить конструкцию задней втулки. Увеличение длины оси заднего колеса повысило опасность ее излома, поскольку увеличился свободный вылет оси с правой стороны втулки. Применение экзотических сталей и увеличение диаметра оси проблему не решают, поскольку многократно увеличились нагрузки на МТБ по сравнению с обычными велосипедами. И вот фирма Shimano предложила остроумное решение, которое применяется сегодня почти всеми фирмами. Барабан свободного хода (трещотка) своими шлицами надевается на шлицы, изготовленные на правом фланце втулки, и изнутри прикручивается болтом, имеющим внутреннее шестигранное отверстие на 10. То есть втулка стала как бы составляться из двух частей. В крайней правой части барабана трещотки предусмотрена беговая дорожка для шариков самой втулки. Это решение позволило уменьшить вылет оси с правой стороны задней втулки до 6-8 мм, что практически исключает излом оси втулки. Такие втулки называются Parallax hub. Кассета ведомых звездочек надевается на наружные шлицы барабана трещотки и крепится одной шлицевой наружной гайкой. При этом сборка звездочек в кассету исключает возможность их неправильной установки на барабан втулки, позволяет быстро менять кассеты (например, с другим набором звездочек). Наружную крепежную гайку достаточно легко отвинтить, так как она не работает на закручивание в процессе езды. Новые втулки принято называть кассетными.

Еще одно решение - увеличение диаметра конуса средней части втулок больше, чем в два раза. Больший диаметр втулки придает большую жесткость вилке, так как уменьшается относительное движение ее перьев, что улучшает маневренность и управляемость велосипеда в тяжелых дорожных условиях. Само колесо с такой втулкой имеет большую жесткость и соответственно большую прочность.

Если фирма Shimano совершенствует классическую систему передач, то немецкая фирма Sachs отличилась нестандартным решением переключения передач, разработав так называемую систему 3x7. Конструкторы фирмы решили соединить популярную нынче систему переключения передач (трещотка с 7 ведомыми звездочками) с менее распространенной так называемой планетарной трехскоростной втулкой (которой, кстати, примерно полвека). Это позволило отказаться от переднего переключателя и трех ведущих звездочек, которые заменены одной ведущей звездочкой среднего размера.

Планетарная втулка позволяет переключать, так сказать, внутренние передачи не только во время движения, но и во время остановки, и при этом вращение педалей не обязательно. Причем смена передачи происходит мгновенно, гораздо быстрее, чем при помощи переднего переключателя, который требует полного оборота педалей и как минимум 1 метра расстояния. Имея одну ведущую звездочку, можно укоротить длину цепи и уменьшить ее износ.

Многоступенчатые планетарные втулки (с 3, 7, а недавно разработана втулка и с 12 передачами) сейчас производятся фирмами Великобритании, Германии и Японии.

Появились втулки с барабанными тормозами и тросовым управлением.

Мо у большинства выпускаемых нынче велосипедов тормоза имеют главную особенность, что крепятся непосредственно на вилки - переднюю и заднюю. Это обеспечивает дополнительную надежность тормозов. Существует два основных типа тормозов - с рычагами обычного типа, привычного нам, (Cantilever Brakes), и тормоза V-типа (V-brake).

Тормоза V-типа появились позже, и они гораздо эффективнее в работе. Принципиальным отличием являются более длинные рычаги управления, причем в группах XTR и XT (а с 1999 года - и в группе LX) при нажатии на рычаг колодки перемещаются строго параллельно ободу. Такое параллельное перемещение достигается работой специального механизма поворота колодки и обеспечивает плотное и равномерное сжатие обода. В сочетании с длинными рычагами и системой Servo Wave Action эффективность торможения намного выше, чем у Cantilever Brakes. В обслуживании и регулировке такие тормоза также намного удобнее.

Педали существуют трех типов: обычные (традиционного типа), контактные и комбинированные. Контактные педали стали применять для жесткого контакта ноги с педалью, которого не обеспечивают педали с туклипсами. Комбинированные педали с одной стороны имеют замок крепления с подошвой обуви, с другой стороны - нет. Известны три вида педалей с креплением контактного типа: Look -устанавливаются на шоссейно-гоночные велосипеды; SPD (преимущественно фирмы Shimano) - устанавливаются в основном на горные велосипеды от групп STX-RC и выше; педали фирмы Time - контактные с двух сторон, имеющие иной принцип зацепления (с помощью двух дужек), преимущество таких педалей в том, что они меньше забиваются грязью, из них легче освобождать ногу, поэтому эти педали предпочтительнее на труднопроезжих грунтовых дорогах. Педали разных групп незначительно отличаются качеством, размерами, весом, но все они взаимозаменяемы. Замок крепления защелкивается при нажатии ноги в ботинке на педаль, освобождение происходит при смещении каблука на несколько градусов в сторону и назад. Жесткость зацепления и освобождения регулируется винтами. Контактные педали повышают эффективность педалирования, особенно при езде по шоссе, жесткость закрепления ног на педалях важна на неровной грунтовой поверхности. Но контактные педали требуют специальной обуви, к ним необходимо привыкнуть до степени появления рефлекса выдергивания ноги из замка. Не рекомендуется ездить с контактными педалями по скользкой дороге (например, зимой).

Качественные рули, выносы, «рога» изготавливают из алюминиевых сплавов с применением Butted-технологии. Наилучшие и дорогие компоненты выполнены из титана и карбона. Такие изделия имеют высокую прочность при малом весе. В более дешевых моделях эти компоненты выполняются из хромомолибденовой стали. Конструктивно выносы выпускаются в двух основных исполнениях. В первом случае это монолитная конструкция, один конец которой вставляется в трубу передней вилки, а в другой конец затягивается руль. В последнее время на хорошие велосипеды ставятся выносы типа direct connect, представляющие собой консоль, которая надевается на трубу вилки и затягивается на нем болтами. Удачны выносы со съемной передней чашкой, что позволяет легко и быстро снять руль или заменить сам вынос. Выносы выпускаются с различными углами наклона (от -17° до 32°), различной длины (от 95 до 135 мм), с различной установочной толщиной трубы (от 25,4 до 31,8 мм). Рулевые окончания (или «рога») изготавливаются из тех же материалов, что и рули. Установочные размеры у них одинаковы.

Спицы выпускаемых сейчас велосипедов имеют длину, в зависимости от формы обода и типа сборки колеса, от 262 до 268 мм. Отличаются спицы также формой (обычные или «тянутые»), толщиной (1,8-2,0 мм и более). Делаются сейчас спицы, как правило, из хромомолибденовой нержавеющей стали, у дорогих спиц ниппель изготовлен из легких сплавов. Хорошие, так называемые тянутые, спицы изготовлены с применением Butted-технологии и имеют переменную толщину, то есть посередине 1,8 мм, а на концах - 2,0 мм.

Ободья отличаются между собой качеством применяемых сплавов, формой профиля обода, наличием внутренних перегородок, шириной. Хорошие ободья изготавливаются из легких алюминиевых сплавов в виде полой конструкции. Такие ободья называются двойными или двухстенными. То есть удалось соединить в одно целое трубчатую конструкцию обода гоночного велосипеда и обычного обода, рассчитанного на покрышку с камерой. Известны ободья с покрытием тормозной дорожки титано-керамическим порошком. Такие ободья имеют повышенные стойкость к истиранию и эффективность торможения в любых погодных условиях.

Характерной чертой внедорожных велосипедов являются широкие покрышки с глубоким протектором, под влиянием этой тенденции рельефнее стали покрышки и на велосипедах других видов (спортивно-туристских и дорожных). Конструкторы уделяют немало внимания форме, рисунку протектора и материалам, так как от этого во многом зависят ходовые качества велосипеда, а также проходимость и устойчивость. Выбор покрышек на нынешнем рынке необычайно широк, ассортимент их насчитывает десятки типоразмеров с самым разнообразным рисунком протектора. Высококачественные покрышки изготавливают на основе натурального каучука, комбинируют с полимерами и армируют нейлоновыми и кевларовыми нитями. Такие покрышки получаются очень легкими, прочными, эластичными (скручиваются в трубочку), имеют свойство самоочищаться, прекраснокатят. Ширина покрышек выпускаемых нынче велосипедов колеблется в очень широких пределах: от 25 до 61 мм (от 1 до 2,4 дюйма).

Получили распространение на всех типах шин противопрокольные пояса из кевлара, которые встраиваются под протектор покрышки.

Многообещающи колеса из композитных материалов. При сравнительно небольшом весе они обладают большим запасом прочности и лучшей, чем спицевые колеса, аэродинамикой. Серьезные недостатки - композитные колеса дороги и неремонтоспособны.

Чем выше класс велосипеда, тем седло уже по форме, легче по весу и жестче. Любители комфорта приобретают седла, заполненные гелем. Они имеют свойство растекаться при езде под действием тепла и давления, принимая форму тела седока. А вообще подбор седла - дело очень важное и сугубо индивидуальное. Можно лишь порекомендовать иметь дело с седлами, обтянутыми натуральной кожей, а также с седлами, изготовленными известными фирмами. Заслуженной популярностью пользуются седла фирмы Selle San Marco (Италия). Это, как правило, удобные и надежные изделия, их можно встретить на велосипедах известных моделей.

Подседельные трубы изготавливаются алюминиевые, хромомо-либденовые, стальные, они различаются диаметром трубы (от 26,2 до 30,0 мм), длиной штыря (от 270 до 350 мм). Для высших групп трубы имеют переменную толщину стенок. В последнее время хорошие подседельные трубы выпускаются и одноболтовой, и двухболто-вой конструкций затяжки седел, которые позволяют быстро, четко и надежно установить седло в нужное положение.

дополнительное оборудованиЕ

Дополнительное оборудование - щитки, багажники, велокомпьютеры, светооборудование, сумки и т. д. - никогда не встретишь на дорогих велосипедах, устанавливаются все эти предметы в основном на спортивно-туристских и дорожных моделях. На горных велосипедах («внедорожниках») если и устанавливают щитки, то, как правило, сами владельцы велосипедов, да и то из легких пластмасс. Для дорогих велосипедов или «двухподвесочников», где крепление щитков не предусмотрено конструкцией рамы, следует использовать щитки, крепящиеся на подседельную трубу и на нижнюю трубу рамы. Багажники делаются из легких сплавов и обычно предназначены для груза небольшого веса. Для туристских целей лучше иметь заказные багажники, причем приоритет отдают трубчатым.

Велокомпьютеры в зависимости от числа функций разделяются по группам сложности. Самые простые, трехфункциональные, измеряют:

- Скорость движения - SPD.

- Пройденное расстояние - DST.

- Время нахождения в пути - ТМ.
Более сложные имеют еще такие функции:

- Максимальная скорость за учетное время - MXS.

- Средняя скорость за то же учетное время - AVS.

- Общий пройденный километраж за сезон - ODO.

- Часы - CLK.

- Температура воздуха - t°.

- Высота над уровнем моря (альтиметр) - Н.

Наконец, велокомпьютеры более высокого класса на жидкокристаллическом дисплее сообщают дополнительные параметры:

- Частота педалирования - CAD.

- Секундомер - Stop-Watch.

- Количество затраченных во время езды калорий - Cal.

- Частота сердечных сокращений - ЧСС.

Соответственно, стоимость простых моделей компьютеров колеблется в пределах 30-60 долларов США, компьютеры высокого класса имеют стоимость до 200 долларов. Четыре последние функции скорее нужны в велоспорте, чем в велотуризме; как правило, в походах достаточно компьютера с числом функций в пределах десятка.

Различные модели велокомпьютеров по-разному сочетают в себе вышеперечисленные функции. Некоторые приборы имеют подсветку экрана дисплея и сообщают об отклонении в каждый момент езды от заданных параметров, например, отклонение в ту и другую стороны от средней скорости или запрограммированной частоты педалирования. Сигналы на компьютер поступают с маленьких датчиков электромагнитного импульсного действия, установленных на передней или(и) задней вилке, на кареточных шатунах или на теле велосипедиста (в случае измерения пульса).

Существуют велокомпьютеры с так называемым радиоприводом, когда электрические сигналы от датчиков поступают на процессор с помощью радиоволн (беспроводные компьютеры). Но, как показала практика, в России они не везде надежно работают, в некоторых районах, где есть сильные электромагнитные поля, они, мягко говоря, «привирают».

Все велокомпьютеры выполнены в достаточно крепких пыле-влагозащитных корпусах и имеют легкосъемное крепление на защелке, а также универсальную систему крепления к велосипеду (на руль); более грубая установка - в зависимости от радиуса колеса, компьютеры высокого класса устанавливаются в соответствии с точным диаметром колеса в миллиметрах.

Наиболее интересные и надежные модели велокомпьютеров выпускают такие известные фирмы, как Cateye (Япония), Trek, Avocet (США), Sigma Sport (Германия). Велокомпьютеры этих фирм отличаются многообразием функциональных возможностей и цен. Эти приборы сейчас можно купить в России в специализированных велома-газинах и салонах.

Если в походе велокомпьютер перестал работать, нужно прежде всего проверить наличие электроконтакта в районе датчиков, салазок крепления прибора и в соединительных проводах. Иногда под воздействием солнца и высокой температуры дисплей прибора темнеет. Это не страшно, он восстанавливается при снижении температуры. При низких температурах прибор сможет работать замедленно, но и в этом ничего ужасного нет. Иногда компьютер отказывает вследствие попадания внутрь влаги, несмотря на защиту. В этом случае его можно просушить теплым воздухом, открыв батареечный отдел и вынув из него батарейку (не следует только держать компьютер вблизи костра).

К светооборудованию относятся передние и задние фонари. Хорошие фонари имеют небольшой вес, удобный крепеж и быстро-съемную конструкцию. Хотя велосипедные фары в сочетании с вело-генераторами продолжают применяться, их можно считать оборудованием вчерашнего дня. Разработка малогабаритных батареек типа Alkaline и аккумуляторов повышенной емкости привела к появлению на рынке многочисленных моделей галогеновых и микрогалогеновых фар, светильников с высокой световой отдачей благодаря закаченным внутрь колбы лампы специальным газам. Эти велофары имеют быстросъемное крепление на руле, поэтому их можно использовать и как карманные походные фонари. Есть модели с переключением мощности, то есть с режимами дальнего и ближнего света. Имеются варианты, когда батареечный контейнер для больших батарей типа «Элемент 373», выполненный в виде фляги, вставляется в штатный велосипедный флягодержатель, то есть отдельно от велофары. Интересным конструкторским решением является и налобная велофара, закрепляемая с помощью ремешка на лбу велосипедиста (получается что-то вроде шахтерского фонаря).

Появились модели очень легких и компактных задних фонарей с встроенными красными светодиодными излучателями и автономным питанием от маленьких батареек серии «ААА», находящихся внутри корпуса фонаря. Эти великолепные фонари различаются размерами и формой корпусов, а также количеством светодиодов (обычно 3 или 5). Как правило, все они работают в режимах непрерывного свечения и мигания с различной частотой, а заодно выполняют функцию катафотов, отражая падающий свет.

Из фирм, изготавливающих широкий спектр высококачественного светооборудования для велосипеда, наиболее широко известна продукция фирм Cateye (Япония), Trek (США), и Sigma Sport (Германия).

какой велосипед выбрать?

Основные требования к туристскому велосипеду такие: прочность и надежность, удобство, скорость и вес. Весьма существенно и то, каких усилий требует велосипед на подъеме в гору. Что важнее - это дело, конечно, индивидуальное, но большинство велотуристов на первое место ставит прочность и ходовые качества (в первую очередь соотношение числа зубьев ведущей и ведомой звездочек), затем вес, удобство, а скорость в велотуризме вообще не самоцель, и даже категории сложности походов определяются не скоростью перемещения, а дорожными условиями, препятствиями.

Желательно, чтобы походный велосипед имел прочную раму, базу не менее 1000 мм, колеса не менее 559 мм (26 дюймов), клещевые (или колодочные) тормоза на оба колеса, передний и задний переключатели передач с достаточным для предстоящих походов набором ведущих и ведомых звездочек (для участия в категорийных походах надо иметь хотя бы 8 передач), удобное для конкретного седока седло, рассчитанное на длительное сидение (жесткое или мягкое - решать самому хозяину).

Велотуристы с опытом и с большими претензиями, да и просто обеспеченные люди, к тому же обитающие в больших городах, уже избалованы обилием на велорынке зарубежной техники и, понятно, отечественные велосипеды отвергают. Однако велопромышленность наша не стоит, выпускает продукцию, кроме столиц есть обширная российская провинция, где выбор «забугорных» изделий не так широк, как в Москве, есть стесненные в средствах люди, которые тем не менее мечтают о велопоходах, наконец, кто-то продает свой велосипед, сделанный нашими производителями. Поэтому в выборе велосипеда для походов и путешествий не обойтись без разговора об отечественных моделях.

Итак, вепостроители в нашей стране, хоть и очень медленно, но все-таки поворачиваются в сторону создания походного велосипеда. Однако до окончательного решения проблемы еще далеко, поскольку по-прежнему остаются вопросы и оснащения велосипеда для туризма, и его качества, и объемов выпуска машин, годных к путешествиям.

Наши велосипеды обладают двумя несомненными преимуществами. Во-первых, они дешевле зарубежных, а это для очень многих фактор немаловажный. Но самое главное - их легче отремонтировать, если на них путешествовать по просторам России и странам ближнего зарубежья. Едва ли не в любом городке или селе отечественный велосипед легче заварить, найти для него вышедшую из строя деталь. Да и устройство узлов наших велосипедов большинству российских велотуристов лучше знакомо, чем заморских.

Итак, разберем особенности, достоинства и недостатки каждого вида (типа) велосипеда с точки зрения велотуризма.

Начнем опять с гоночных велосипедов типа «Старт-шоссе». Эти машины обладают определенными преимуществами, а именно: малый вес, легкость хода. Они прекрасно себя «чувствуют» на гладких асфальтовых шоссе, плотно укатанном песке, позволяя развивать хорошую скорость. В пути гоночные велосипеды удобны тем, что позволяют быстро снимать колеса, в них легче замена неисправной детали трещотки. Однако для дорог с выбоинами, проселков и тропинок ободья, вилки гоночного велосипеда недостаточно прочны, особенно с солидным походным грузом, а самое уязвимое место -однотрубные шины, которые в дороге нельзя починить, и приходится в поход брать запасные, причем трудно предугадать, сколько именно. Недаром даже страстные поклонники этих машин укрепляют шины, наклеивая одну поверх другой и защищая от случайных проколов. Кроме того, у «однотрубок» недостаточно сцепление с дорогой, особенно в сырую погоду. Жесткое седло долговечнее подпружиненного, но оно удобно в том случае, если специально подогнано под седока. Меньше всего жесткое седло подходит пожилым людям и женщинам, особенно если учесть, что в походе на велосипеде человек проводит до восьми часов в день. Утомительно для пожилых людей также длительное положение в согнутом состоянии, поэтому люди в солидном возрасте, даже еще сохраняющие спортивную осанку, часто пересаживаются на велосипеды с высоким рулем и прямой посадкой. У гоночного велосипеда отсутствует багажник -одна из главных деталей туристской машины. Ездить по колее грейдерных и проселочных дорог можно только на пустом гоночном велосипеде, а груженый становится трудноуправляемым.

Львиная доля выпускаемых в стране велосипедов - дорожные, причем со значительным преобладанием односкоростных машин. Самое весомое достоинство этих велосипедов - их неприхотливость, простота устройства, большие возможности для их ремонта именно в нашей стране. На неровной дороге седока меньше «трясет», чем на велосипедах других отечественных моделей, благодаря увеличенной базе, то есть расстоянию между центрами колес, мягкому седлу или мощным подседельным пружинам.

Но дорожный односкоростной велосипед имеет два крупных недостатка: большой вес и ограниченные ходовые возможности. Он проигрывает другим и на гладком шоссе (не позволяет развить большую скорость), и на подъемах, и на лесной дороге (нет малых передач). А на горных дорогах на нем ездить просто небезопасно: на затяжных спусках от длительного торможения перегревается втулка заднего колеса, бывает, срывает тормозной рычаг, а если соскочит цепь, то торможение становится вообще невозможным (передний тормоз у дорожного велосипеда обычно недостаточно эффективен, да и небезопасен на горных дорогах), затруднено экстренное торможение на дорожном велосипеде и в тот момент, когда педали оказываются в «мертвой» зоне.

Еще меньше подходят для туризма отечественные складные велосипеды, которые пока у нас выпускаются, если говорить серьезно, почти исключительно в односкоростном варианте. Они обладают перечисленными выше недостатками, плюс еще один - маленькие колеса, которые рассчитаны на неторопливую езду, не дают возможности развивать большую скорость или требуют для этого чрезмерных усилий. Из-за этого складные велосипеды в велотуризме можно использовать лишь в непродолжительных походах выходного дня, в которых едут в умеренном темпе по маршруту без крутых подъемов.

Выпускаемые сейчас заводами России и ближнего зарубежья дорожные велосипеды с несколькими передачами оснащены двумя ручными тормозами и снимают часть проблем дорожных односкоростных машин, но и у них часто недостаточен диапазон передач, они не имеют механизма фиксации, и качество изготовления оставляет желать лучшего. У большинства наших велозаводов по-прежнему не решен вопрос о прочном багажнике, способном в длительном путешествии на всяких дорогах выдерживать груз более 20 кг, о надежном его креплении.

Наша промышленность в ответ на повальное увлечение «маунтинбайками» в последние годы тоже осваивает горные велосипеды с большим количеством передач и широкими рельефными шинами. Казалось бы, сам Бог велел эти велосипеды использовать в горных походах. Однако нужно учесть, что «маунтинбайки» больше рассчитаны на грунтовые, прежде всего каменистые, дороги, а на асфальтовых серпантинах нужен большой набор передач, но ни к чему шины с глубоким протектором (велико сопротивление шин качению). А вообще отношение наших любителей походов к этому виду велосипедов применительно к туризму неоднозначно. Одни говорят, что на МТБ путешествовать замечательно, другие отправляться на них в категорийные велопоходы не рекомендуют.

Горные велосипеды обладают множеством достоинств, благодаря которым на них удобно путешествовать именно по грунтовым труднопроезжим дорогам. По многим параметрам это очень надежные машины (более подробно о МТБ рассказано выше). Вместе с тем велотуристы, которые путешествовали на них, отмечают их некоторые недостатки именно как туристской машины. На песчаных дорогах (как, например, в нашей Мещере) «маунтинбайк» окажется, несомненно, в более выигрышном положении, чем любой другой, но на наших российских глинистых грунтовых дорогах, как выяснилось, глубокий протектор не спасает: после дождя глина быстро забивает углубления шин, затем покрышки наматывают на себя глину еще более толстым слоем, чем дорожные и спортивно-туристские велосипеды, и движение требует дополнительных усилий. И вообще при движении по мягкому грунту на колесах с широкими шинами велосипедист тратит больше усилий на образование колеи.

Горные велосипеды незаменимы в походах выходного дня в пределах 100 км и в более коротких поездках в модном нынче стиле Free Ride (дословно: «свободная езда») или для так называемой агрессивно-спортивной езды в быстром темпе по грунтовым дорогам и тропам с крутыми подъемами и спусками, оврагами, труднопроезжими участками, буреломом и прочими сложностями, а то и вовсе по бездорожью. Любители такой езды, отдающие предпочтение велосипедам МТБ, руководствуются принципом «не настолько я богат, чтобы покупать дешевую вещь» и нацеливаются на зарубежные модели не ниже среднего класса с хромомолибденовыми, алюминиевыми и титановыми рамами и с оборудованием не ниже STX (Shi-mano). Передняя вилка, как правило, амортизированная, а в последнее время все больше любителей «агрессивной» езды приобретают «двухподвесочники».

Подавляющее большинство любителей многодневных путешествий предпочитает спортивно-туристские, или легкодорожные, велосипеды, считая их преимуществом универсальность. Имея достоинство дорожной машины, спортивно-туристский велосипед обладает хорошей проходимостью на трудных дорогах. А с другой стороны, наделенный качествами гоночной машины, он позволяет быстро преодолевать малоинтересные в туристском отношении участки. У спортивно-туристских велосипедов меньше вес, чем у дорожных, а также легче ход - благодаря набору передач. Съемные звездочки заднего колеса позволяют в зависимости от предстоящих дорог, подобрать наиболее подходящие. Благодаря укороченной относительно дорожного велосипеда базе спортивно-туристские велосипеды маневреннее (управляемость их не хуже, чем гоночных), на них легче, чем на дорожных велосипедах, объезжать препятствия. Изогнутый руль позволяет применять разные варианты положения рук, в зависимости от этого образуются три посадки: низкая, средняя и высокая. Перед гоночными велосипедами спортивно-туристские обладают тем преимуществом, что у них шины взаимозаменяемы с дорожными камерами и покрышками.

Но и спортивно-туристские велосипеды имеют слабые места. Недостаточно защищен от валунов, корней, пней и т. д. задний переключатель - эта проблема существует и у горного велосипеда. (Неудивительно поэтому, что в последнее время все больше велофирм уделяют серьезное внимание планетарным втулкам). Проблемой оказывается замена спицы заднего колеса со стороны переключателя: нужно снимать колесо с велосипеда, все звездочки, спицезащитный диск. Непрочны коробчатые ободья из алюминиевого сплава. Мучением для владельца спортивно-туристского велосипеда оказывается грязная грунтовая дорога, особенно начавшая подсыхать, когда в малые зазоры между колесом, щитками и тормозными колодками набивается грязь. Далеко не все могут приспособиться к изогнутому рулю. Именно поэтому харьковский велозавод в последние годы выпускает два вида рулей: дорожный и спортивный.

Харьковским велопроизводителям - в советские времена монополистам в выпуске спортивно-туристских экипажей - теперь помогает пензенский велозавод, который делает трехскоростной велосипед «Вираж», правда, только с дорожным высоким рулем, но зато он маневреннее, так как его база на 36 мм меньше, чем у «Туриста», следовательно, он требует меньше места в квартире. Он и легче на 0,5 кг. Но у «Виража» мал диапазон передач, поэтому он проигрывает в гористой местности.

Кажется, уходят в безвозвратное прошлое времена, когда отечественная велопромышленность упорно игнорировала интересы путешественниц на велосипедах и не выпускала велосипеды с открытой рамой с несколькими передачами. Сейчас положение изменилось. Харьковский велозавод выпускает (правда, в небольшом количестве) женскую модификацию «Туриста», то есть с открытой рамой, а пензенский - трехскоростную «Диану» - аналог «Виража». Еще в Пензе производят дорожную, тоже трехскоростную «Суру-6», которая немного тяжелее «Дианы» и база у нее побольше. Но если харьковский женский вариант «Туриста» с 8-10 передачами можно использовать в горных походах и вообще в сложных категорийных, то пензенские велосипеды в их заводском варианте годятся лишь для походов выходного дня и многодневных походов невысоких категорий сложности, а перед более серьезными маршрутами они требуют некоторой переделки: либо установки второй меньшей ведущей звездочки, либо увеличенной ведомой (относительно самой большой из них).

Наибольшую же благосклонность к представительницам прекрасного пола в 90-е годы проявили шяуляйские велостроители, выпуская целое семейство велосипедов с открытой и полуоткрытой рамами для девочек доподросткового возраста, для подростков, девушек и взрослых женщин, с диаметром колес от 20 дюймов (406 мм) до 28 дюймов (622 мм), причем велосипеды с колесами 24, 26 и 28 дюймов имеют аж 18 передач, все они предназначены для походов разных категорий сложности. Попутно заметим, что для взрослой девочки-подростка лучше сразу приобрести модель с большими колесами (не менее 26 дюймов).

Велосипеды с открытой рамой могут оказаться удобнее и мужчинам, особенно в солидном возрасте. С другой стороны, немало женщин спортивного вида признают лишь велосипеды с закрытой рамой.

Итак, каждый вид (тип) велосипеда, с точки зрения использования в велотуризме, имеет свои достоинства и недостатки. И даже среди опытных велотуристов нет единого мнения, какой велосипед самый-самый. Тут, конечно, имеют немаловажное значение пол, возраст, физические возможности, темперамент велотуриста, даже размеры его жилища и наличие подсобных помещений. Но не меньше значит и то, какие цели в велотуризме преследует будущий владелец двухколесного экипажа, насколько серьезно он решил им заняться, по каким дорогам и как часто собирается ездить.

Взрослым спокойным людям, к тому же обладающим солидным весом, любителям неспешной езды по равнинной местности, предпочитающим надежность велосипеда и комфорт, лучше приобрести дорожный велосипед. Эта машина больше подходит и тем, кому велосипед нужен для деловых поездок, кто в велотуризме собирается ограничиться поездками выходного дня. На складные велосипеды могут всерьез ориентироваться лишь те, кто часто отправляется с велосипедом за город в общественном транспорте, любит небольшие прогулки в окрестностях дачи или на реку, в лес за грибами, а также у кого мало места в квартире.

Шоссейно-гоночный велосипед больше подходит молодым энергичным приверженцам спортивного скоростного велотуризма, для которых важнее скорость, чем разнообразие дорог, которым больше по душе езда налегке, ночевки в гостиницах, обеды и ужины в столовых. Однако нужно быть готовыми к тому, что в дождливую погоду спина будет грязной и мокрой от брызг из-под заднего колеса, незакрытого щитками (мы пока берем модели в их «чистом» виде, какие они выходят с заводов).

Ну а те, кто хочет всерьез посвятить себя туризму, многодневным походам, кто не гнушается грунтовыми и каменистыми дорогами, останавливают свой выбор на спортивно-туристском велосипеде. Каком именно? Зависит от того, какой больше туризм по душе: оздоровительно-познавательный или спортивный. Тем, кого привлекают прежде всего романтика, живописные места, памятники старины, общение с единомышленниками, а сложность маршрутов отходит на второй план, кто не стремится преодолевать горные перевалы, кому больше по душе равнинные районы, лучше всего подойдет велосипед типа «Турист» с одной ведущей звездочкой и несколькими ведомыми.

Для горных же маршрутов, для тех, кто хочет добиться спортивных результатов в туризме, нужно приобретать велосипед с 2-3 ведущими передачами и с минимальным передаточным отношением 1:1 (то есть самая большая ведомая звездочка должна иметь не меньше зубьев самой малой ведущей), что облегчает подъем на горные перевалы и вообще на крутые подъемы. Чем больше промежуточных передач у велосипеда и чем шире диапазон передаточных отношений, тем больше пригоден велосипед для туристских поездок по самым разным дорогам и при различной погоде. Не рекомендуется отправляться в горное путешествие без туклипсов. Они дают возможность на подъеме постоянно работать обеими ногами: одна нажимает на педаль вниз, а другая тянет вверх. Благодаря широкому диапазону передач и туклипсам уменьшается нагрузка на велосипед, а цепь, звездочки и каретка служат дольше.

Что касается фары с генератором, то наличие их или отсутствие не имеет большого значения. Во-первых, велотуристам не рекомендуется движение в темноте; во-вторых, генератор малоэффективен в сырую погоду, на дороге с препятствиями, где мала скорость; в-третьих, он не дает ток при остановке. Целесообразнее ставить галогенные лампы с элементами или аккумуляторами.

Но вот решено, какую модель приобрести. Речь теперь идет о выборе конкретного экземпляра в магазине. Дадим по этому поводу несколько рекомендаций.

Прежде всего велосипед должен соответствовать росту хозяина. Высота рамы должна быть меньше длины ног на 25-30 мм. Другими словами, закрытая рама стоящего велосипеда должна позволить спокойно стоять над ним на обеих ногах.

При выборе в магазине велосипеда сначала следует осмотреть его, нет ли вмятин, трещин, глубоких царапин, погнутостей и прочих механических повреждений, все ли гайки и винты на месте. Необходимо проверить комплектность принадлежностей велосипеда. Колеса должны быть в одной плоскости, то есть при движении велосипеда в прямом направлении идти «след в след» (допустимое несовпадение - 4 мм). Это в первую очередь зависит от правильности сварки или спайки передней трубы, задней стойки и цепной вилки с основными трубами рамы. Так называемая «собака» (так среди велотуристов называют несовпадение плоскостей колес) уменьшает устойчивость велосипеда.

Следует также посмотреть, чтобы при вращении колес боковое и радиальное биение не превышало 4 мм при равномерном натяжении спиц. Тогда можно в домашних условиях без труда уменьшить биение до 1-2 мм ниппельным ключом.

Седло при затянутых гайках оси замка должно сохранять абсолютную неподвижность.

Наиболее внимательно следует осмотреть систему «звездочки -переключатель». Прежде всего, ведущая звездочка должна при вращении оставаться в одной плоскости. Во-вторых, плоскость ведущей звездочки должна «смотреть» на середину ступицы блока ведомых звездочек. Не должно быть «восьмерки» у блока ведомых звездочек, то есть каждая из них должна вращаться в одной плоскости. Наконец, переключатель вместе с роликами при его перемещении относительно ведомых звездочек должен сохранять вертикальное положение цепи. Короче говоря, ведущая звездочка, средняя ведомая, оба ролика и, соответственно, цепь должны при вращении сохранять одну плоскость (когда цепь стоит на средних ведущей и ведомой звездочках). Несоблюдение этого условия приводит к самопроизвольному сбрасыванию цепи с зубьев звездочек, затрудняется переключение передач, создается излишнее трение цепи о пластины переключателя.

Еще может встретиться такой дефект, как несоответствие шага ведомой звездочки (чаще малой) шагу цепи. Обнаружить этот недостаток можно при езде, для его устранения нужно заменить звездочку либо обратиться в гарантийную мастерскую.

Проблема выбора стоит еще острее перед теми, кто решил обзавестись зарубежным велосипедом, поскольку российский рынок, особенно в больших городах, завален иностранной велопродукцией.

Мы к такому широкому ассортименту не привыкли, неудивительно, что у нас в глазах рябит от этого изобилия. Но если присмотреться внимательнее, то все начинает выглядеть не так уж страшно.

Прежде всего надо посмотреть на ценники. Велосипеды дальнего зарубежья отличаются от постсоветских большим диапазоном цен: от вполне приемлемых для нашего скудного бюджета до сверхдорогих. Так что часть стоящих на витринах велосипедов отпадет сама собой из-за их цен. Далее: львиная доля завозимых к нам сейчас велосипедов - это «маунтинбайки», которые предназначены для специфического катания. Кто-то решит остановить свой выбор на этом велосипеде для походов выходного дня в так называемом «агрессивном» стиле езды, или в стиле «велотрофи», кто-то даже приспособит свой «внедорожник» к многодневным путешествиям. Правда, они выпускаются, как правило, без грязевых щитков, что для туристского велосипеда неприемлемо. Поэтому прежде всего надо обязательно посмотреть, есть ли возможности для установки щитков.

Но даже сами велопроизводители присваивают разные эпитеты туристского значения велосипедам других видов: либо шоссейно-гоночным, либо легкодорожным, либо дорожным (их за рубежом относят к так называемым городским), но не горным. А велосипедов с туристскими эпитетами дистрибьюторы зарубежных фирм предлагают не так уж много.

Итак, если принято решение купить велосипед, нужно прежде всего определить, какую сумму на это предполагается выделить. Если говорить о горном велосипеде, то в интервале цен 500-1000 долларов США любая модель какой-нибудь из известных фирм (о них - чуть позже) будет вполне качественной, примерно в таких же ценовых границах находятся хорошие шоссейно-гоночные велосипеды. Но они предназначены только для дорог с твердым покрытием, а тем, кто собирается всерьез заниматься велотуризмом и в то же время предполагает включать в свои маршруты грунтовые дороги, кто молод и полон сил, лучше остановиться на легкодорожном, или спортивно-туристском, велосипеде. Хороший фирменный легкодорожный велосипед можно купить за 300-800 долларов. В этой «вилке» находится, например, велосипед Trek-720 (о нем мы рассказали) и целый ряд велосипедов так называемой трекинговой серии тайваньских фирм Wheeler и ETW (торговая марка Trekking Fox). Отличительной чертой таких велосипедов является большой диаметр колес (28 дюймов или 622 мм). Оборудованные всем необходимым, они представляются наиболее подходящими для велопоходов выходного дня и многодневных не очень сложных туристских путешествий.

Есть лишь один недостаток - спортивно-туристские и близкие к ним велосипеды (с сечением шин 32-36 мм, с грязевыми щитками и багажниками) у нас в стране не так-то легко встретить в открытой продаже. В то же время многие фирмы готовы доставить такие модели по индивидуальному заказу.

Гораздо легче у нас купить велосипед с набором передач, имеющий в лексиконе зарубежных фирм название City Bike (мы их склонны причислить к дорожным велосипедам). Ценовой диапазон этих велосипедов еще ниже - от 200 до 500 долларов (некоторые велосипеды этого типа мы упомянули выше). Внешние отличительные черты этих велосипедов - высокий руль, широкое мягкое седло, грязевые щитки, багажник, светооборудование, обычно много передач (до 21). City Bike - самый «демократичный» велосипед для всех возрастов, он легко переносит плохую грунтовую дорогу, хорошо катит по асфальту, но в многодневных походах внутри нашей страны его багажник нуждается в усилении (если он сам и его стойки сделаны из металлического прута).

Итак, для большинства любителей велотуризма наиболее подходят модели среднего класса с хромомопибденовой рамой - они имеют оптимальное соотношение цены и качества. Но на каком бы виде велосипеда ни остановил свой выбор будущий покупатель, этот велосипед должен иметь грязевые щитки и багажник или ушки для их установки. Желательно, чтобы колеса туристского велосипеда имели не менее 36 спиц, причем надежнее спицы сечением 2,0 мм, чем 1,8 мм. Тем, кто собирается заняться туризмом основательно, желательно иметь систему переключения передач, по классификации фирмы Shimano, от Alivio до STX-RC (в несложных походах вполне годится «навеска» и класса Tourney). В велотуризме важна комфортность посадки, поэтому желательно иметь достаточно широкое мягкое седло. Одни предпочитают рычажковый переключатель передач (Rapid-Fire), другие - в виде рукоятки, являющейся продолжением ручки руля (Grip-Shift). Такие переключатели позволяют одной рукой легко выполнять три функции: управлять велосипедом, переключать передачи и тормозить. Это важно в случае, если другая рука занята (например, приходится везти котелок с водой). Не следует гнаться за покрышками с чересчур рельефным протектором (на них труднее ехать по асфальту).

А вообще невозможно иметь велосипед на все случаи жизни. Те, кто занимается велотуризмом всерьез и не очень стеснен в средствах, приобретают два, три и даже больше разных велосипедов (например, горный и спортивно-туристский или шоссейно-гоночный, спортивно-туристский и дорожный).

Велосипед лучше покупать известной фирмы. В последние годы положительно зарекомендовали себя тайваньские фирмы ETW (торговая марка Trekking Fox), Gaint, Merida, Wheeler и другие, поставляющие добротные велосипеды. Назовем еще ряд ведущих фирм-производителей велосипедов: Schwinn, Trek, Diamond Back, GT, Scott, Univega, Gary Fisher, Specialized, Cannondale, Marin, Klein (США), Bianchi, Coinage (Италия), Peugeot (Франция), Muddy Fox (Великобритания), Raleigh (Великобритания-США), Centurion, HAWK, Hercules (Германия), Author (Чехия).

При покупке предлагаем отдать предпочтение специализированным велоцентрам, салонам и магазинам, причем лучше всего приобретать велосипеды у официальных представителей фирм.

27.05.2005 г.

http://velostrannik.pochta.ru/

Использованная итература: «Велосипедный туризм»/ Сост. Булгаков. – М.:Ключ.